| Российская Федерация г. Тверь ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕО ЛАЙН» |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.3А, оф.408 Почтовый адрес: 170006, г. Тверь, ул. Советская, д.3А, оф.408 Расч./сч. 4070 2810 3185 1000 8529 в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО), г. Воронеж Кор./сч. 3010 1810 1000 0000 0738 БИК 042 007 738 ИНН 695 003 0526 | Тел.: (84822) 666-350 Моб.: (904) 016-44-44 e-mail: geo_line@bk.ru |

Проект Генерального плана

Каблуковского сельского поселения

Калининского района Тверской области

Том 1

Часть. 1 Материалы по обоснованию генерального плана

| Генеральный директор | Д. Н. Широков |
| --- | --- |

г. Тверь. 2020 год

Состав материалов генерального плана

- Том 1: Материалы по обоснованию

ЧАСТЬ 1: Материалы по обоснованию Генерального плана Каблуковского сельского поселения.

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

Раздел 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории.

Раздел 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение и возможные зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренные соответствующими документами территориального планирования.

Раздел 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов поселения или исключаются из их границ.

ЧАСТЬ 2: Карты по обоснованию проекта Генерального плана Каблуковского сельского поселения.

Раздел 8. Карта зон с особыми условиями использования территории.

- Том 2: Положения о территориальном планировании.

ЧАСТЬ 1: Положения о территориальном планировании.

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.

Раздел 3. Параметры функциональных зон.

Раздел 4. Технико-экономические показатели генерального плана

ЧАСТЬ 2: Карты территориального планирования.

Раздел 4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Раздел 5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 6. Карта функциональных зон поселения

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	8

раздел 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений.	10

2.1.	Общая часть	10

2.1.1.	 Экономико-географическое положение.	10

2.1.2.	Границы муниципального образования и населённых пунктов.	12

2.2.	Демографическая ситуация и расчет перспективной численности населения	15

2.2.1.	Демография и трудовые ресурсы	15

2.2.2. Расчет перспективной численности населения	15

2.3.	Современная и планируемая архитектурно-планировочная организация территории	19

2.3.1.	Планировочная структура территории	19

2.3.2.	Земельный фонд	20

2.3.3.	Жилищный фонд	22

2.4.	Социальная инфраструктура обслуживания населения и экономика района	23

2.4.1.	Социальная инфраструктура	23

2.4.2.	Промышленность и сельское хозяйство	28

2.4.3.	Туристско-рекреационный комплекс	29

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения	33

2.6. Историко-культурное наследие	46

2.7.	Современное состояние и перспективное развитие транспортной инфраструктуры	60

2.7.1.	Транспортное обслуживание и общественный транспорт	60

2.7.2.	Мероприятия необходимые для развития транспортной инфраструктуры	65

2.8.	Современное состояние и перспективное развитие инженерной инфраструктуры	67

2.8.1.	Водоснабжение.	67

2.8.2.	Водоотведение	68

2.8.3.	Электроснабжение	69

2.8.4.	Газоснабжение	70

2.8.5.	Теплоснабжение	70

2.8.6.	Связь и телевидение	71

2.9.	Современное состояние и перспективное развитие инженерной подготовки и благоустройства	71

2.9.1.	Инженерная подготовка и организация поверхностного стока	71

2.9.2. Благоустройство и озеленение территории.	73

2.9.3. Развитие системы обращения с отходами.	76

2.10. Охрана окружающей среды.	78

2.10.1. Охрана воздушного бассейна	78

2.10.2. Охрана подземных вод	78

2.10.3. Охрана водных ресурсов	79

2.10.4. Охрана почв	80

2.10.5. Охрана и защита лесов.	81

2.10.6. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	82

2.11.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	83

2.11.1. Перечень возможных источников чс природного характера, которые могут воздействовать на проектируемую территорию	84

2.11.2. Перечень возможных источников чс техногенного характера, которые могут воздействовать на проектируемую территорию, а также вблизи указанной территории	89

2.11.3. Перечень возможных источников чс биолого-социального характера на проектируемой территории.	91

2.11.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	92

2.12. 	перечень планируемых объектов местного значения.	101

раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, поселения на комплексное развитие территории.	103

раздел 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение и возможные зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренные соответствующими документами территориального планирования.	105

раздел 5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов поселения или исключаются из их границ.	107

# Введение

Генеральный план муниципального образования Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО ЛАЙН».

Основанием для разработки генерального плана послужили:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832);

СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции постановления Главного государственного врача РФ от 28.02.2022 № 7);

Закон Тверской области от 20.12.2019 № 89-30 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области»;

Постановление Правительства Тверской области от 19.05.2020 № 238-пп «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области»;

Законом Тверской области от 24.07.2012 N 77-ЗО (ред. от 06.11.2015) "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области;

Схема территориального планирования Тверской области, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 г. № 806-пп;

Схема территориального планирования Калининского района Тверской области, утвержденная Решение Собрания депутатов Калининского района Тверской области от 16.08.2013 № 52;

Распоряжение Правительства Тверской области № 994-рп от 13.11.2020 «О принятия решения о подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области»;

Закон Тверской области № 26-ЗО от 28.02.2005 «Об установлении границ муниципальных, входящих в состав территорий МО Тверской области, Калининский район и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 									2020г.

Первая очередь реализации генерального плана 			2030г.

Расчётный срок 									2040г.

Генеральный план – основной документ территориального планирования муниципального образования Каблуковского сельского поселения, необходимый для определения назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тверской области, Калининского района и соседних муниципальных образований.

Целью является актуализация документа для учета предложений определения комплекса мероприятий сбалансированного и устойчивого развития территории, как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- подготовить анализ существующего положения территории;

- определить рациональное использование территории сельского поселения;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Российской Федерации, Тверской области, Администрации Калининского района и муниципального образования Каблуковского сельского поселения и иных организаций.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области («Тверьстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного самоуправления и прочих организаций, данные собственных исследований состояния различных сфер жизнедеятельности на территории поселения.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с решениями разработанной и утвержденной схемы территориального планирования Тверской области, выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН и с учетом предложений, содержащихся в схеме территориального планирования Калининского района, выполненной ООО «Титан-Гео» в 2009г.

Картографическая основа Генерального плана выполнен на электронной топографической плане сельского поселения, изготовленном ООО «ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ» в 2009г. в масштабе: М 1:10000 с учетом материалов государственного кадастрового учета объектов недвижимости на ноябрь 2020г

# Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

На территории Калининского района Тверской области применительно к территории Каблуковского сельского поселения разработаны муниципальные программы, учтенные при разработке генерального плана:

Перечень программ социально-экономического развития

Каблуковского сельского поселения и Калининского района

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |
| 1 | Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 457-пп от 30.12.2016 |
| 2 | Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 437-пп от 29.12.2016 |
| 3 | Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы | № 396-пп от 12.12.2016 |
| 4 | Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 434-пп от 29.12.2016 |
| 5 | Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 414-пп от 26.12.2016 |
| 6 | Государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы | № 465-пп от 29.12.2017 |
| 7 | Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2029 годы | № 56-пп от 13.02.2020 |
| 8 | Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 438-пп от 29.12.2016 |
| 9 | Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 460-пп от 30.12.2016 |
| 10 | Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018 – 2023 годы | № 468-пп от 29.12.2017 |
| 11 | Государственная программа Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы | № 466-пп от 29.12.2017 |
| 12 | Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017 – 2022 годы | № 435-пп от 29.12.2016 |
| 13 | Региональная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | № 280-пп от 01.09.2017 |
| Местный уровень |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» | № 94 от 23.01.2018 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Калининского района на период 2018-2023 годы» | № 78 от 19.01.2018 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» | № 175 от 29.01.2018 |
| 4 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район на 2018-2023 годы» | № 11 от 11.01.2018 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023годы» | № 171 от 26.01.2018 |
| 6 | Благоустройство территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение Калининского района Тверской области» в 2020-2024 годах | Постановление администрации Каблуковского сельского поселения от 05.11.2019 |
| 7 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2020-2024 годы | Постановление администрации Каблуковского сельского поселения № 7 от 05.11.2019 |
| 8 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области" на 2018-2022 годы | Постановление администрации Каблуковского сельского поселения № 72 от 03.05.2018 |
| 9 | Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Каблуковское сельское поселении на 2019-2023 гг | Постановление администрации Каблуковского сельского поселения № 225 от 28.12.2018 |

При подготовке программы социально-экономического развития Каблуковского сельского поселения после утверждения генерального плана в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в обязательном порядке учитываются планируемые к размещению объекты местного значения, предусмотренные настоящим генеральным планом.

# Раздел 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений.

2.1.	Общая часть.

### 2.1.1.	 Экономико-географическое положение.

Каблуковское сельское поселение расположено в востояной части Калининского района к северо-востоку от административного центра Тверской области г. Тверь. С севера-запада граничит с Аввакумовским, Славновским сельскими поселениями Калининского района, на севере с сельским поселением «Ильгощи» Рамешковского района и Горицким сельским поселением Кимрского района, на северо-востоке с Стоянцевским сельским поселением Кимрского района, н запада с Первомайским, Юрьево-Девичским сельскими поселениями Конаковского района, на юге с Эммаусским сельским поселением Калининского района и Городенским сельским поселением и городским поселением Радченко Конаковского района.

Площадь территории поселения составляет ~ 65000 га. Количество сельских населенных пунктов – 44. Численность населения по данным Росстата на 01.01.2020 – 2394 чел. Административным центром сельского поселения является село Каблуково.

На территории сельского поселения развита гидрографическая сеть, расположены следующие водоемы: р.Волга, р.Орша, р.Сосца.

Через территорию сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- 1 класс: Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское;

- 2 класс: Рождествено - Юрьево-Девичье – Юрятино, Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор";

- 3 класс: Рождествено – Быково, Бортниково – Анашкино, Рождествено – Борзенево, Рождествено – Всехсвятское, Савватьево - Поддубье – Орша.

Связь с региональным центром осуществляется посредством автобусного сообщения.

Рис. 1 Положение Каблуковского сельского поселения в Калининском районе

Калининский район по численности населения занимает 2-ое место среди муниципальных образований (МО) Тверской области. Административный центр района г. Тверь является административным центром Тверской области.

Калининский район входит в группу МО Тверской области с неблагоприятной демографической ситуацией.

В последние годы наблюдается повышение численности сельского населения главным образом за счёт миграции жителей региона, переезжающих в пригород г. Твери.

Каблуковское сельское поселение располагает необходимыми ресурсами для формирования благоприятного инвестиционного климата в области сельского хозяйства и рекреации. К их числу относятся:

- водная артерия - р.Волга, р.Орша, р.Сосца, р.Созь;

- стабильная экологическая ситуация;

- отсутствие крупных и средних промышленных предприятий;

- достаточное количество энергоресурсов (ЛЭП 750 кВ, 330кВ, 35 кВ, 6-10кВ), позволяет создать крупные промышленные и агропромышленные предприятия;

- значительные по площади территория и земельные ресурсы;

- относительно благоприятные климатические условия;

- территориальные ресурсы: лес, гидрография;

- ресурсы связи, включая телекоммуникационный комплекс.

Недостаточная реализация этих факторов несет за собой ряд последствий, которые не позволяют развиваться экономики сельского поселения. Перспективы экономической базы Каблуковского сельского поселения можно развивать по трем направлениям:

- Активное использование рекреационных ресурсов;

- Динамический развитие агропромышленного комплекса и увеличение объемов использования природных ресурсов, в том числе в звероводство;

- Вовлечение историко-культурный потенциала (памятники архитектуры и истории) в развитие туристической отрасли.

Безусловно, направления связаны с большими инвестициями. Известно, что направления по рекреационному комплексу имеют достаточно скорую окупаемость. Развитие агропромышленного комплекса позволит иметь постоянные налоговые отчисления в местный бюджет, как за счет создания новых рабочих мест, так и рационального землепользования.

### 2.1.2.	Границы муниципального образования и населённых пунктов.

Границы Каблуковского сельского поселения утверждены Законом Тверской области от 28.02.2005 № 26-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Калининский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения». Согласно закону на территории Каблуковского сельского поселения 44 населенных пунктов (таблица 2).

В настоящее время границы всех населенных пунктов Каблуковского сельского поселения утверждены Генеральным планом Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области, утвержденным Решение Собрания депутатов Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области от 23.11.2011 №55 и внесениями изменений в Генеральный план Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области, утвержденными Решение Собрания депутатов Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области от 26.02.2015 №7, 12.07.2016 №35, 27.09.2017 №44, 26.02.2018 №10, 20.07.2018 №42, 25.12.2019

Площадные характеристики территорий населенных пунктов

Таблица 2

|  | Название населенных пунктов | Площадь, га |  | Общая протяженность границы | Сформирован кадастровыми кварталами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Проектные предложения |  |  |
| 3 | Бортниково | 67,6 | 67,6 | 7837 | 69:10:0171201 |
| 41 | Турбаза «Лисицкий Бор» | 6,1 | 1,4 | 644 |  |
|  | Итого: | 73,7 | 69,0 |  |  |

Уменьшение границ и изменение функционального зонирования турбазы «Лисицкий бор» в соответствии с представленным планом территории направленным инвестором, в интересах ЗАО «Пансионат с лечением «Лисицкий бор»

Границы следующих населенных пунктов стоят на кадастровом учете:

Таблица 3

|  | Название населенных пунктов | Площадь, га |  | Общая протяженность границы | Сформирован кадастровыми кварталами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Проектные предложения |  |  |
| 1 | Анашкино | 13,97 | 13,97 | 2554 | 69:03:0150401 |
| 2 | Борзенево | 25,3 | 25,3 | 2542 | 69:10:0171301 |
| 4 | Быково | 24,82 | 24,82 | 2911 | 69:10:0170201 |
| 5 | Васильково | 12,69 | 12,69 | 1464 | 69:10:0172001 |
| 6 | Видогощи | 91,49 | 87,49 | 7045 | 69:10:0181401 69:10:0000017 |
| 7 | Всехсвятское | 49,54 | 49,54 | 5998 | 69:10:0171901 |
| 8 | Домниково | 33,32 | 33,32 | 4175 | 69:10:0190101 69:10:0000017 |
| 9 | Дягелево | 29,61 | 29,61 | 3364 | 69:10:0170901 69:10:0000017 |
| 10 | Заборовье | 108,22 | 108,22 | 11363 | 69:10:0180701 69:10:0000017 |
| 11 | Захарьино | 294,19 | 294,19 | 22032 | 69:10:0171502 69:10:0172101 69:10:0000017 |
| 12 | Иваньково | 1,99 | 1,99 | 1045 | 69:10:0172401 |
| 13 | Иенево | 53,18 | 53,18 | 5981 | 69:10:0190701 69:10:0000017 |
| 14 | Ильино | 12,84 | 12,84 | 1777 | 69:10:0170601 |
| 15 | Ильино | 20,23 | 20,23 | 2920 | 69:10:0180201 69:10:0000017 |
| 16 | Каблуково | 318,56 | 318,56 | 9428 | 69:10:0180101 69:10:0000017 |
| 17 | Коробейкино | 24,03 | 24,03 | 2558 | 69:10:0171601 |
| 18 | Крупшево | 106,68 | 106,68 | 11240 | 69:10:0180501 69:10:0000017 |
| 19 | Курганово | 30,34 | 30,34 | 4235 | 69:10:0180301 |
| 20 | Левобережная | 35,7 | 35,7 | 4064 | 69:10:0181201 69:10:0000017 |
| 21 | Лисицы | 94,49 | 94,49 | 7848 | 69:10:0181001 69:10:0000017 |
| 22 | Литвинцево | 41,87 | 41,87 | 4795 | 69:10:0171701 |
| 23 | Марьино | 36,88 | 36,88 | 3216 | 69:10:0170701 |
| 24 | Мишнево | 75,79 | 75,79 | 7108 | 69:10:0180901 69:10:0182001 69:10:0000017 |
| 25 | Нестерово | 34,11 | 34,11 | 3438 | 69:10:0172201 |
| 26 | Новая Ведерня | 19,52 | 19,52 | 2146 | 69:10:0171801 |
| 27 | Новоселово | 6,53 | 6,53 | 1368 | 69:10:0170401 |
| 28 | Орша | 77,22 | 77,22 | 11909 | 69:10:0180601 69:10:0000017 |
| 29 | Поддубье | 353,.55 | 353,.55 | 24350 | 69:10:0190601 69:10:0000017 |
| 30 | Рождествено | 170,76 | 170,76 | 8042 | 69:10:0171501 |
| 31 | Савватьево | 165,46 | 165,46 | 11542 | 69:10:0190501 69:10:0000017 |
| 32 | Савватьевское Лесничество | 1,40 | 1,4 | 644 | 69:10:0190401 69:10:0000017 |
| 33 | Савватьевское Торфопредприятие | 4,02 | 4,02 | 1246 | 69:10:0190301 69:10:0192601 |
| 34 | Сергеевка | 19,66 | 30,29 | 2367 | 69:10:0181101 |
| 35 | Спас На Сози | 17,67 | 17,67 | 3033 | 69:10:0170301 |
| 36 | Старенькое | 5,84 | 5,84 | 1125 | 69:10:0172301 |
| 37 | Староселье | 277,45 | 277,45 | 13705 | 69:10:0171401 69:10:0000017 |
| 38 | Судимирка | 124,32 | 126,7 | 8620 | 69:10:0181301 69:10:0000017 |
| 39 | Тенешкино | 9,22 | 9,22 | 1468 | 69:10:0180401 |
| 40 | Тешелово | 23,83 | 23,83 | 2524 | 69:10:0170101 |
| 42 | Хотмирово | 11,55 | 11,55 | 1824 | 69:10:0170901 |
| 43 | Юрьевское | 122,64 | 122,64 | 8385 | 69:10:0180801 69:10:0000017 |
| 44 | Ямки | 21,44 | 21,44 | 2811 | 69:10:0170501 |
|  | Итого: | 2 648,37 | 2 657,35 |  |  |

В связи с тем, что границы населенных пунктов, приведенные в таблице 3 стоят на кадастровом учете, XML-схема на данные населенные пункты не готовилась, так как границы не меняются. Исключение составляет:

- д. Видогощи, из границ исключается земельные участки с К№ 69:10:0181401:976, 69:10:0181401:977. Данные земельные участки Решением Совета Депутатов Каблуковского сельского поселения Калининского района от 11.12.2020 №58 предлагается сформировать под особо охраняемую природную территорию местного значения «Коровий пляж» (Приложение 1) .

- д. Сергеевка. На земельных участках с кадастровыми номерами 69:10:0000000:1355, 69:10:0000000:1394, 69:10:0000000:1395, общей площадью 10,63га, располагается дом отдыха с пятнистыми оленями, баранами, козами, кроликами, утками, индюками, цесарками. Развитие Комплекса предполагает размещение: фермы, гостиницы, ресторана, зоны барбекю, бани, летнего ресторана вместимостью до 300 человек, детских площадок, ландшафтного парка, организации зимних и летних видов спорта. Планируемая сумма инвестиций составит около 40 млн руб. в 2021 году, новые рабочие места - 25. Земельный участок планируется перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

- д. Судимирка – под жилищное строительство. Земельный участок планируется перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

- д. Юрьевское - включение 2-х земельных участков 69:10:0000018:1325, 69:10:0000018:1387 в границы населенного пункта д. Юрьевское для осуществления ИЖС (топ-менеджмент ГК «ТЕК-КОМ») и комплексного развития прилегающей территории

- д. Орша - под жилищное строительство. Земельный участок планируется перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

## 2.2.	Демографическая ситуация и расчет перспективной численности населения

### 2.2.1.	Демография и трудовые ресурсы

Согласно данным Росстата Тверской области на 01.01.2020 в Каблуковском сельском поселении проживает 2394 человек.

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над генеральный планом Каблуковского сельского поселения. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Демографические данные по годам (за последние годы): прирост, убыль, миграция (по данным Росстата Тверской области)

Таблица 4

| п\п № | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность- всего (чел) | 2258 | 2292 | 2322 | 2293 | 2325 | 2366 | 2355 | 2350 | 2394 |
| 2 | Естественный прирост | +17 | +23 | +2 | +13 | +23 | +20 | +19 | +12 |  |
| 3 | Родилось | 59 | 71 | 55 | 49 | 59 | 63 | 55 | 48 |  |
| 4 | Умерло | 42 | 48 | 53 | 36 | 36 | 43 | 36 | 36 |  |
| 5 | Миграция |  |  | -31 | +19 | +18 | -31 | -24 | +32 |  |
| 6 | Прибыло |  |  | 149 | 204 | 177 | 104 | 133 | 189 |  |
| 7 | Выбыло |  |  | 180 | 185 | 159 | 135 | 157 | 157 |  |

Администрацией Каблуковского сельского поселения предоставлены сведения по половому составу поселения, а также сведения по численности населения в период с 2016 по 2019 год.

Таблица 5

|  | Наименование населенных пунктов | Численность населения | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчины | женщины |
| 1 | с. Каблуково | 319 | 138 | 181 |
| 2 | дер. Видогощи | 34 | 21 | 13 |
| 3 | дер. Заборовье | 363 | 214 | 149 |
| 4 | дер. Ильино | 5 | 3 | 2 |
| 5 | дер. Крупшево | 95 | 34 | 61 |
| 6 | дер. Курганово | 19 | 9 | 10 |
| 7 | дер. Левобережная | 7 | 4 | 3 |
| 8 | дер. Лисицы | 53 | 25 | 28 |
| 9 | н.п. Турбаза «Лисицкий Бор» | 131 | 75 | 56 |
| 10 | дер. Мишнево | 27 | 12 | 15 |
| 11 | дер. Орша | 143 | 52 | 91 |
| 12 | дер. Сергеевка | 16 | 8 | 8 |
| 13 | дер. Судимирка | 14 | 6 | 8 |
| 14 | дер. Тенешкино | 6 | 4 | 2 |
| 15 | дер. Юрьевское | 63 | 34 | 29 |
| 16 | дер. Савватьево | 635 | 321 | 314 |
| 17 | дер. Домниково | 24 | 11 | 13 |
| 18 | дер. Иенево | 40 | 29 | 11 |
| 19 | дер. Поддубье | 122 | 58 | 64 |
| 20 | н.п. Савватьевское Лесничество | 1 | 1 | 0 |
| 21 | н.п. Савватьевское Торфопредприятие | 296 | 156 | 140 |
| 22 | с. Рождествено | 789 | 394 | 395 |
| 23 | дер. Анашкино | 6 | 2 | 4 |
| 24 | дер. Борзенево | 27 | 13 | 14 |
| 25 | дер. Бортниково | 129 | 68 | 61 |
| 26 | дер. Быково | 10 | 6 | 4 |
| 27 | дер. Васильково | 0 | 0 | 0 |
| 28 | дер. Всехсвятское | 8 | 5 | 3 |
| 29 | дер. Дягелево | 5 | 3 | 2 |
| 30 | дер. Захарьино | 4 | 2 | 2 |
| 31 | дер. Иваньково | 2 | 2 | 0 |
| 32 | дер. Ильино | 21 | 12 | 9 |
| 33 | дер. Коробейкино | 1 | 1 | 0 |
| 34 | дер. Литвинцево | 23 | 11 | 12 |
| 35 | дер. Марьино | 0 | 0 | 0 |
| 36 | дер. Нестерово | 37 | 21 | 16 |
| 37 | дер. Новая Ведерня | 3 | 2 | 1 |
| 38 | дер. Новоселово | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дер. Спас На Сози | 1 | 1 | 0 |
| 40 | дер. Старенькое | 4 | 2 | 2 |
| 41 | дер. Староселье | 68 | 31 | 37 |
| 42 | дер. Тешелово | 6 | 4 | 2 |
| 43 | дер. Хотмирово | 6 | 4 | 2 |
| 44 | дер. Ямки | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 3563 | 1799 | 1764 |

Таблица 6

| п\п № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность- всего (чел) | 3432 | 3473 | 3502 | 3596 |

Ввиду разницы между представленными сведениями расчет перспективной численности населения будет осуществлен на основании данных администрации Каблуковского сельского поселения.

### 2.2.2. Расчет перспективной численности населения

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над генеральный планом Каблуковского сельского поселения. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для определения дальнейшего развития сельского поселения численность населения была рассчитана на долгосрочную перспективу с помощью метода трудового баланса с учётом оптимистического варианта. Но следует учитывать, что в связи с недостаточностью данных и невозможностью учесть все необходимые факторы, полученные результаты не могут считаться полностью достоверными.

1. Метод трудового баланса (оптимистический вариант развития).

Перспективная численность населения устанавливается в зависимости от двух основных факторов – предполагаемых масштабов народнохозяйственного развития поселения и величины трудовых ресурсов, т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве.

Население, участвующее в общественном производстве можно подразделить на две группы:

- градообразующую, включающую трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения;

- обслуживающую, включающую трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения.

На первую очередь и на расчётный срок градообразующая группа будет складываться в данном сельском поселении из трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве и промышленности.

Группы населения Каблуковского сельского поселения.

Таблица 7

|  | Обозначение | На настоящий момент | На первую очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Градообразующая группа, чел. | А | 1180 | 1310 | 1420 |
| Обслуживающая группа, % | Б | 6 | 8 | 12 |
| Удельный вес населения в трудоспособном возрасте, % | Т | 50 | 52 | 52 |
| Удельный вес неработающих женщин в трудоспособном возрасте, % | а | - | 10 | 9 |
| Удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | - | 5 | 5 |
| Удельный вес работающих пенсионеров, % | m | - | 5 | 5 |
| Численность населения, чел. | Н | 3596 | 3853 | 4581 |

Перспективная численность населения была рассчитана по формуле:

H=100AT−a−n−b+m−Б;

Стоит отметить, что удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте (b), обучающихся с отрывом от производства, не учитывался, в связи с отсутствием каких либо высших и средних специальных учебных заведений на территории сельского поселения.

С учётом возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов перспективная численность населения была рассчитана по методу трудового баланса и составила на первую очередь 3853 человек, а на расчётный срок 4581 человек. В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что с учётом оптимистического варианта развития через 20 лет численность постоянно проживающего населения Каблуковского сельского поселения увеличится на 21,5 %.

Сложность расчёта численности населения заключается в том что Каблуковское сельское поселение является пригородом административного центра субъекта и у западного населения поселения  местом приложение труда и получения образовательный и медицинских слуг является столица региона г. Тверь.

2. Статистический метод (пессимистический вариант развития).

Статистический метод основывается на данных о естественном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период и предположении о сохранении выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени.

Расчёт производился по формуле:

Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)^ t , где

Sн+t - расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн - численность населения на начало планируемого периода, человек;

t - число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр - коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, промилле (‰).

Для расчета проектом использованы данные о численности населения, за 2012-2020 гг., предоставленные Администрацией поселения.

По состоянию на январь 2019 год численность населения Каблуковского сельского поселения составила 3596 человек. Численность населения на первую очередь строительства до 2030 г. составит 3532 человек, на расчетный срок (20 лет) генерального плана до 2040 г. составит 3469 человек.

Из проведенного расчета при условии неразвивающейся экономики, можно сделать следующие выводы. В течение следующих десяти лет следует ожидать уменьшение общей численности населения в целом примерно на 1,8 %. В течение следующих тридцати лет при сохранении существующей естественной и миграционной убыли общая численность населения сельского поселения уменьшится в целом примерно на 3,5 %. Но нужно отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.

Главной причиной у численности населения в поселении является естественная убыль, в частности низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности, но также велика роль механического движения населения из города в пригород.

Единственным возможным условием сохранения численности населения на настоящем уровне является привлечение молодого населения в сельское поселение. Следовательно, увеличение численности населения возможно лишь за счёт миграционного прироста населения.

Таким образом, изменение численности Каблуковского сельского поселения может происходить в соответствии с тремя возможными вариантами развития поселения – оптимистическим, оптимальным и пессимистическим.

Прогнозная численность населения Каблуковского сельского поселения

Таблица 8

| Варианты развития поселения | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Оптимистический вариант | 3853 | 4581 |
| Оптимальный вариант | 3692 | 4025 |
| Пессимистический вариант | 3532 | 3469 |

Оптимальный вариант численности населения сельского поселения будет использован для расчетов социальной инфраструктуры и системы коммунально-бытового обслуживания Каблуковского сельского поселения.

## 2.3.	Современная и планируемая архитектурно-планировочная организация территории

### 2.3.1.	Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов с учетом природных условий и существующего использования территории.

Территория Каблуковского сельского поселения расположена на обширной территории площадью 65 000 га, которое расположено в восточной части Калининского района. Условно возможно разделить территорию муниципального образования на две большие зоны:

- Зона активного градостроительного освоения поселения – это населенные пункты Каблуковского сельского поселения, с центром притяжения в с.Каблуково, в том числе, являющаяся пригородом административного центра региона.

- Периферийную зону поселения, состоящую из земель лесного земель сельскохозяйственного назначения, различных рекреационных объектов. Территория этой зоны составляет более 70% от площади поселения. Земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения занимают значительную часть этой зоны. С развитым центром притяжения в с. Рождествено.

Для гармоничного развития следует развивать населенные пункты находящиеся на периферии, удаленные от автомобильной дороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское.

Природный планировочный каркас на территории поселения представлен реками большая часть которых принадлежат бассейну реки Волга, проходящей по территории поселения с юга.

### 2.3.2.	Земельный фонд

Функциональное зонирование территории представлено в таблице 9.

Баланс территории Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области

Таблица 9

| N п/п | Элементы территории | Сложившиеся границы (существующее положение) | Планируемые границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь 2030 г. | расчетный срок 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории в границах городского округа, поселения, населенного пункта - всего | 64 585,4 | 64 585,4 | 64 585,4 |
| I. | Функциональные зоны: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона: | 2883,5 | 2836,6 | 2836,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона: | 12,1 | 17,7 | 17,7 |
| 3. | Зона рекреационного назначения: |  |  |  |
| 3.1. | рекреационные объекты | 233,2 | 246,1 | 246,1 |
| 3.2. | территорий общего пользования (скверы, парки, сады, и др.) |  | 47,8 | 47,8 |
| 4. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур: |  |  |  |
| 4.1. | производственные зоны промышленных предприятия | 70,4 | 77,6 | 77,6 |
| 4.2. | зоны транспортной инфраструктуры | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| 4.3. | зоны инженерной инфраструктуры | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | земли сельскохозяйственного использования | 10 528,9 | 10 502,3 | 10 502,3 |
| 5.2. | садоводческих и дачных объединений, индивидуальных садовых и дачных участков | 949,6 | 949,6 | 949,6 |
| 5.3. | сельскохозяйственного производства | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 |
| 7. | Зона специального назначения: |  |  |  |
| 7.1. | кладбищ, крематориев | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 8. | Иные зоны |  |  |  |
| III. | Из общей территории городского округа, поселения категории земель (в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ): | 64 585,4 | 64 585,4 | 64 585,4 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 12 724,3 | 12711,3 | 12711,3 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 3079,3 | 12733,3 | 12733,3 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 228,7 | 231,1 | 231,1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 151,7 | 155,7 | 155,7 |
| 5. | Земли лесного фонда | 47 010,1 | 47 010,1 | 47 010,1 |
| 6. | Земли водного фонда | 1618,0 | 1618,0 | 1618,0 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - |

Расчет таблицы 9 производился на основании актуальных данных государственного кадастрового учета на ноябрь 2020г.

При комплексной застройке территории в целях реализации Генерального плана обязательна подготовка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Также необходимо разработать проекты планировки территории на д. Поддубье и д. Иеново, так как межевание земельных участков в данных деревнях нарушает Земельный кодекс и РГНП.

Развитие жилой застройки происходит за счет существующих территорий населенных пунктов, а также за счет присоединенных:

- включение земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000018:3215 в границы населенного пункта д. Судимирка из земель сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства (расширение территории личного дома).

- включение 2-х земельных участков 69:10:0000018:1325, 69:10:0000018:1387 в границы населенного пункта
д. Юрьевское для осуществления ИЖС (топ-менеджмент ГК «ТЕК-КОМ») и комплексного развития прилегающей территории

Изменение функционального зонирования происходит в части:

- земельного участка с К№ 69:10:0000018:2918 площадью 1,1 га из земель сельскохозяйственного назначения  к категории земель промышленности и иного специального назначения для организации деревообрабатывающего предприятия

- земельных участков с К№ 69:10:0000019:947, :1252 общей площадью 1,28 га в производственную функциональную зону из земель сельскохозяйственного назначения для размещения объекта лесоперерабатывющей инфраструктуры

Инвестиционные проекты принятые Генеральным планом:

1.  Расширение комплекса загородного отдыха «Место 7» - оленья ферма

- включение земельных участков с кадастровыми номерами 69:10:0000000:1394, 69:10:0000000:1355 в границы населенного пункта д. Сергеевка из земель сельскохозяйственного назначения в целях рекреации (строительство 22 домов для летнего пребывания);

- включение земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000000:1395 в границы населенного пункта д. Сергеевка из земель сельскохозяйственного назначения под производственную деятельность (строительство ангара с/х техники);

- включение земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000018:3215 в границы населенного пункта д. Судимирка из земель сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства (расширение территории личного дома).

Общая площадь: 12,66 га , планируемый объем инвестиций: 180 млн руб.

Новые рабочие места: 24, средняя ЗП: 40 тыс. руб.

Срок реализации: 2022-2025 гг.

Планируемые объекты: конференц-зал на 300 чел., 22 дома для летнего отдыха, общежитие, инженерная инфраструктура, склады, производство колбас.

Текущий статус:

На 11.05.2023 вложено около 200 млн руб.

На земельных участках :1359 и :1360, входящих в земли населенных пунктов – жилая зона (д. Сергеевка), площадью 0,7 га расположен загородный комплекс «Место 7».

1 этап: запуск в сентябре 2020 года 12 гостевых домов общей площадью 890 м2 и вместимостью 64 чел., двух ресторанов, на 124 места, парковки на 40 м\мест, зарыбленный пруд 35 000 м3;

2 этап: запуск в октябре 2021 года банного комплекса площадью 250 м2, на территории комплекса были проведены ландшафтные работы, построены пешеходные и велосипедные дорожки, организована детская площадка, прокат спортинвентаря;

3 этап: 2023-2024 гг. строительство лектория общей площадью 1300 м2 на 280 – 300 человек, для проведения конференций, корпоративов, торжеств и прочих выездных мероприятий;

4 этап: 2024-2025 гг. строительство 22 домов для летнего отдыха, подключение комплекса к сетям газоснабжения.

2. Загородный комплекс «Encore Resort»

- отнесение земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000018:391 из земель рекреационного назначения к землям промышленности и иного специального назначения в целях размещения очистных сооружений, предприятия по розливу питьевой воды и вертолетной площадки.

Общая площадь: 2,87 га, собственник земельных участков: ЗАО «Пансионат с лечением «Лисицкий бор».

Объем инвестиций: более 7 млрд руб.

Новых рабочих мест: 350

Срок реализации проекта: 2022 – 2025 гг.

Текущий статус:

В марте 2022 года состоялась сделка по выкупу ЗАО «Пансионат с лечением «Лисицкий Бор» и ООО «Большая Медведица» группой компаний «Encore».

В настоящее время компанией разработана концепция развития территории и мастер-план, которыми предусмотрено строительство гостиничного комплекса, отдельных домов, кемпингов и глэмпингов, ресторана, спортивных площадок, СПА-комплекса, термального комплекса, конного клуба, производства питьевой и минеральной воды и других объектов.

На территории охотничьих угодий «Большая Медведица» планируется содержать и разводить диких животных: европейский олень, косуля, лань, марал, муфлон, заяц, куропатка, индюк, фазан.

Услуги парка позволят проводить сафари, рыбалку и охоту на данной территории.

Начато строительство первого дома для переселения жителей.

По заказу компании начата разработка комплексного экологического обследования, с целью изменения категории особо охраняемой природной территории регионального значения с памятника природы на природный парк «Лисицкий бор».

3. Загородный комплекс «Орша Виладж»

- включение земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000018:1412 из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Орша (зона Ж-1).

Общая площадь: 1,83 га.

Новых рабочих мест: 100

Срок реализации проекта: 2022 – 2024 гг.

Текущий статус:

В 2022 году компанией выкуплен 171 земельный участок (кадастровый квартал 69:10:0000018) в Каблуковском с/п, д. Орша, общей площадью 40,3 га (земельные участки в жилой зоне населенного пункта д. Орша).

В настоящее время проведена расчистка земельных участков. На территории установлены осветительные приборы (фонари) и произведена отсыпка дорожек щебнем. Также ведется строительство первого дома площадью 141 м2.

Компанией разработана концепция развития территории и мастер-план, которыми предусмотрено строительство отдельных домов, банного комплекса, ресторанов на 300 и 50 посадочных мест, спортивных площадок и других объектов.

### 2.3.3.	Жилищный фонд

Жильё – одно из составляющих социального самочувствия человека. Основной объем жилья, вводимого в эксплуатацию в районе, составляют индивидуальные жилые дома.

Общая площадь жилищного фонда в Каблуковском сельском поселении составляет 64,6 тыс. м2. Средняя норма жилищной обеспеченности составляет 26,9 м2 на 1 человека.

Обеспеченность населения коммунальными услугами

Таблица 10

| Центральное отопление | Газоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение/канализация | Телефония/АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/44 | 4/44 | 2/44 | 1/44 | 4/44 |

Согласно представленной таблице в Каблуковском сельском поселении жилищная обеспеченность коммунальными услугами очень низкая, связано данное обстоятельство с протяженностью сельского поселения и наличием двух центров притяжения. В настоящее время газифицированы только три населенных пункта, которые находятся в непосредственной близости к административному центру региона. Однако, схемой территориального планирования Калининского района предусмотрена газификация с.Рождествено, а также ближайших к ней населенных пунктов и туристических объектов.

Особенностью поселения является наличие большого числа дачных и садовых кооперативов, однако, как правила габариты улиц в них не позволяют кроме электрификации размещать иные коммуникации. В тоже время капитальность построек позволяет придавать им статус жилых домов, за счет чего также ежегодно увеличивается жилищный фонд.

## 2.4.	Социальная инфраструктура обслуживания населения и экономика района

### 2.4.1.	Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры (учреждений и предприятий обслуживания населения) направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, спорта, торговли и культурно-бытовой сферы.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения муниципального района, регулируется федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в соответствии с гл.3 ст.15) и Уставом муниципального образования Каблуковского сельского поселения.

В генеральном плане произведена комплексная оценка и определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам объектов, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Калининского района.

Развитие частных форм социального и культурно-бытового обслуживания населения (торговли, бытовых услуг и проч.) не может в полной мере регулироваться градостроительной документацией. В проекте приводится только обобщенная нормативная оценка возможных параметров их развития и даны общие рекомендации по размещению данных учреждений.

Развитие частных форм социального и культурно-бытового обслуживания населения (торговли, бытовых услуг и проч.) не может в полной мере регулироваться градостроительной документацией. В проекте приводится только обобщенная нормативная оценка возможных параметров их развития и даны общие рекомендации по размещению данных учреждений.

В разделе учтены материалы, предоставленные областными и районными учреждениями и подразделениями администрации.

Состояние и тенденции развития сети образования обусловлены взаимосвязью между возможностью оказания услуг в данной сфере и потребностью в них. Возможность предоставления услуг характеризуется, прежде всего, проектной мощностью образовательных учреждений, которая измеряется количеством мест в них. Потребность в данных услугах связана с наполняемостью, т.е. фактическим количеством обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения в Каблуковском сельском поселении

Таблица 11

| № п/п | Полное наименование объекта | Адрес (населенный пункт) | Проектная вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ "Савватьевская НОШ" | д.Савватьево, д.33а. | 40 |
| 2 | МОУ "Каблуковская ООШ" | с.Каблуково, ул.Школьная, д.5 | 60 |
| 3 | МОУ "Рождественская CОШ" | с. Рождествено, ул. Школьная, дом 20 | 197 |
| 4 | МДОУ "Савватьевский детский сад" | д.Савватьево, д.4 | 40 |
| 5 | МДОУ «Заборовский детский сад» | д.Заборовье, ул.Волжская, д.47 | 15 |

Обеспеченность детей местами по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. В реальности в сельской местности района имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой.

В соответствии с данными администрации Каблуковского сельского поселения в настоящее время школьные учреждения посещают 214 человек, дошкольные 80 человек.

Расчет существующей и проектной емкости учреждений образования осуществлен в соответствии с проектируемой численностью и возрастной структурой населения на расчетный срок (до 2030 г.) и на перспективу (2040 г.) представлен в нижеследующей таблице.

Расчет перспективной потребности в учреждениях образования в соответствии с нормативами

Таблица 12

| Детские дошкольные учреждения, мест |  | Общеобразовательные учреждения, мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040г. |
| 55 | 60 | 240 | 262 |

Однако в связи с некоторым ростом рождаемости в районе в течение последних лет, а также предпринимаемыми на федеральном уровне мерами по улучшению демографической остановки, численность детей дошкольного возраста в будущем, вероятно, увеличится. Вслед за ростом численности контингента дошкольников увеличится и наполняемость школ района.

Полное удовлетворение потребности населения в услугах образовательных учреждений является важной предпосылкой экономического развития, однако близость к административному центру позволяет получать образовательные услуги в г. Твери

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие существующих объектов образования, а также в связи с потребностью в детских садах планируется строительство детского сада в с.Каблуково на 40 мест.

Генеральным планом предлагается строительство новой школы на 160 мест в д. Савватьево (вместо МОУ "Савватьевская НОШ"  и МОУ "Каблуковская ООШ" ).

На территории Каблуковского сельского поселения объекты молодежной политики отсутствуют, работа с детьми и молодежью ведется на базе учреждений образования и культуры. Основными формами работы с молодежью являются: форумы, акции,  слеты, фестивали, соревнования,  конференции.  Традиционно проводятся тематические, патриотические, обучающие, спортивные, интеллектуальные мероприятия. Учащаяся и работающая молодежь принимает активное участие в районных и областных мероприятиях.

Учреждения здравоохранения в сельском поселении представлены:

- ФАП с.Каблуково (с.Каблуково, ул. Школьная, д.4);
ФАП д.Савватьево ( д.Савватьево);

- МУЗ Калининская ЦРБ Рождественская больница (с.Рождествено, ул. Первомайская, д.19).

В случае социальной необходимости и наличия сформированных программ здравоохранения на районном и региональном уровне, предполагающих создание объектов здравоохранения на территории Каблуковского сельского поселения внесения изменений в генеральный план будут вноситься своевременно.

Схемами территориального планирования Тверской области и Калининского района предусмотрено сохранение и развитие существующих объектов здравоохранения.

Учреждения культуры в Каблуковском сельском поселение представлены Дома культуры ДК с. Каблуково (50 посадочных мест), с. Рождествено (250 посадочных мест), д. Савватьево (200 посадочных мест). Количество мест сельских клубов должно соответствовать региональным нормативам градостроительного проектирования и составлять не менее 230 мест, однако, для сельских поселений этот показатель может быть предусмотрен заданием на проектирование в зависимости от демографической условии.

Библиотечная сеть в сельском поселении состоит из 3 библиотек, расположенных в с. Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево. Общее количество единиц хранения должно соответствовать региональным нормативам градостроительного проектирования и составлять не менее 6000 единиц хранения, однако, для сельских поселений этот показатель может быть предусмотрен заданием на проектирование в зависимости от демографической условии. Библиотеки находятся в удовлетворительном состоянии, но требующие капитального ремонта.

Материально-техническая база учреждений культуры в целом неудовлетворительная, оборудование морально и физически изношено, большая часть зданий требует капитального или косметического ремонта по причине физического износа.

На территории сельского поселения 5 плоскостных спортивных сооружения и 1 спортивный зал.

Согласно таблице № 44 региональных нормативов градостроительного проектирования комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом сельском поселении, в соответствии с нормами на территории сельского поселения должны располагаться следующие физкультурно-спортивные сооружения:

Таблица 13

|  | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | В период разработки 2020 г. (2394 чел.) | Первая очередь 2030 г. (3692 чел.) | Расчетный срок 2040 г. (4025 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | 0,7-0,9 га | 2,5-3,2 га | 2,6-3,3 га | 2,8-3,6 га |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 кв.м. | 216-288 кв.м. | 221-295 кв.м. | 241-322 кв.м. |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 30 кв.м. | 108 кв.м. | 111 кв.м. | 121 кв.м. |

Строительство на территории сельского поселения всех объектов физкультурно-спортивных сооружений экономически и социально не обоснованно для текущей и перспективной численности населения.

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено строительство спортивных сооружений в с. Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево, однако в настоящий момент спортивные объекты в указанных населенных пунктах имеются.

В разделе 2.9.2. настоящего проекта генерального плана указаны места размещения спортивных площадок.

На территории сельского поселения расположены 8 объектов торговли в общей площадью 902 кв.м. и один аптечный пункт в с. Рождествено, площадью 12 кв.м.

Генеральным планом Каблуковского сельского поселения Калининского района произведен расчет перспективной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания, данный расчет произведен по СП 42.13330.2011 и представлен в таблице.

Расчет перспективной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания по СП 42.13330.2011

Таблица 14

| Магазины, м2 торговой площади |  | Рыночные комплексы, м2 торговой площади |  | Предприятия общественного питания, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| 1108 | 1207 | 89 | 96 | 148 | 161 |

В настоящее время наблюдается дефицит торговых площадей магазинов на 176,8 кв.м.

В соответствии с таблицей Ж СП 42.13330.2011 на сельское поселение расчет рыночных комплексов не производится, однако, организация рыночных объектов необходима для перспективного и комфортного развития поселения, так как организация розничных рынков способствует сбыту собственной продукции населением. В связи с чем принят следующий расчет на тысячу жителей полагается 24 м2 торговой площади рынков, на одно торговое место полагается 6 м2 торговой площади, таким образом нормативная торговая площадь рыночных комплексов сельского поселения составляет:

- на 2030 г. (3692 чел.) – 89 м2 (15 торговых мест);

- на 2040 г. (4025 чел.) – 96 м2 (16 торговых мест).

Нормативная торговая площадь магазинов сельского поселения на тысячу человек составляет 300 м2 ниже представлен расчет в разрезе этапов проектирования:

- на 2030 г. (3692 чел) – 1108 м2;

- на 2040 г. (4025 чел.) – 1207 м2

Расчет перспективной потребности в общей мощности общественного питания на тысячу человек составляет 40 мест и в разрезе этапов проектирования выглядит так:

- на 2030 г. (3692 чел.) – 148 мест;

- на 2040 г. (4025 чел.) – 161 мест.

С учетом перспективной рекреационной освоенности территории поселения и планируемого широкого развития объектов сезонного строительства приводимые расчеты потребности в площади и вместимости объектов торговли и общественного питания могут быть существенно увеличены. Это необходимо учесть в разрабатываемых проектах планировки.

Развитие предприятий общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.). Далее следует предусматривать территории для возможного строительства торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание приезжающих и местного населения.

Рекомендуем размещение предприятий торговли и общественного питания на расчетный срок предусматривать преимущественно в с. Рождествено, д.Савватьево, д.Орша, д.Поддубье, д.Крупшево, д. Литвинцево, д. Захарьино.

Предлагается строительстве в с. Рождествено, с.Каблуково зданий бюро бытового обслуживания с большим спектром услуг: парикмахерской, ремонтом бытовой техники, ателье, ремонта обуви и т.п. Строительство данного объекта позволит организовать в сфере обслуживания дополнительные рабочие места, а так же увеличит привлекательность для проживания в сельском поселении.

### 2.4.2.	Промышленность и сельское хозяйство

Уровень развития экономики в Каблуковском сельском поселении можно оценить как низкий.

По состоянию на 01.01.2020. на территории Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области на государственном балансе числятся следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

- месторождение строительных песков «Красногорское» (южная часть),расположенное в 6 км юго-восточнее г. Тверь, в 1 км к юго-западу от д. Савватьево Калининского района Тверской области.

- месторождение строительных песков «Красногорское» (северная часть), расположенное в 6 км юго-восточнее г. Тверь, в 1 км к юго-западу от д. Савватьево Калининского района Тверской области. Месторождение находится в лицензионном пользовании

- месторождение строительных песков «Савватьевское», расположенное в 10 км юго-восточнее г. Твери, в 1,5 км южнее п. Савватьево Калининского района Тверской области. Общая площадь участка недр - 427 га. Находится в лицензионном пользовании.

- восточная часть участка недр «Оршинский I» месторождения торфа «Оршинский Мох» (№ 1193), расположенного в 13 км северо-восточнее г. Тверь, в 1,5 км западнее с. Пустыри Калининского района Тверской области (частично расположен в Каблуковском сельском поселении Тверской области). Площадь участка недр составляет 849,0 га. Запасы торфа по категории А составляют 2444,0 тыс. т, утверждены протоколом ГУЦР от 29.12.1969 № 1588. Участок недр ранее находился в лицензионном пользовании.

На территории Каблуковского сельского поселения имеются следующие сельскохозяйственные производители, которые работают на внутреннем рынке: ООО «Звероплемзавод Савватьево», СПК «Заборовский», СПК «Оршинский», ИП Глава КФХ Матросов А.И., ИП Глава КФХ Васильев Э.В., ИП Глава КФХ, Кострюкова О.Н., ИП Глава КФХ Цветкова Г.В., ИП Смирнов В.И.

По состоянию на 13.11.2020 на территории Каблуковского сельского поселения Калининского района реализация инвестиционных проектов, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», а также проведение мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения не планируется.

Развитие агропромышленного комплекса поселения в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК.

Развитие отрасли растениеводства на территории поселения направлено, в основном, на укрепление и создание мясо-молочного скотоводства и кормовой базы для него. Мелкотоварное производство картофеля и овощей развивается в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Схемой территориального планирования Калининского района в с. Рождествено цеха по консервированию плодоовощной продукции.

Для развития агропромышленного комплекса Генеральным планом предлагается строительство площадки для рынков выходного дня в с.Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево.

### 2.4.3.	Туристско-рекреационный комплекс

Туристско-рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные ресурсы подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие, события и праздники).

С учетом историко-культурного, ландшафтного разнообразия территории и архитектурного своеобразия и самобытности на территории Калининского района часть территории Каблуковского сельского поселения отнесена к Лисицко-Эммауской туристско-рекреационной зоне.

Формируется в долине р. Волги (по обоим берегам). На левом берегу – зона включает территории д. Поддубное до д. Видогощи.

Функциональное назначение зоны:

- Познавательный туризм – подзона формируется на основе выявленной территорий в границах особо ценных историко-культурных и природных зон (зона Оршинская). В границах зоны размещаются объекты археологического наследия, комплекс Оршин-Вознесенского монастыря, памятники истории. Для ознакомления с объектами культурного наследия необходимо формирование тематических маршрутов, организация двух археологических музеев-заповедников «Заборовье» и «Селище и городище Орша», формирование туристической инфраструктуры. Также в виде сплава по р.Созь на озеро Великое, расположенное преимущественно в Рамешковском районе.

- Подзона стационарного отдыха. Формируется на основе существующих объектов стационарного отдыха (базы отдыха «Волжанка», «Лисицкий Бор», «Заборовье»). Предлагается развитие зоны с размещением новых объектов рекреации: пансионатов и баз отдыха, санатория-профилактория. Опорный центр – турбаза «Лисицкий бор» .

- Подзона экологического туризма. Организуется на основе существующего государственного заказника «Болото Видогощенское». Опорный центр – д. Видогощи.

Территория поселения характеризуется наличием множества объектов рекреации:

- Платные пруды Кордон «Савватьево»

- Клуб «Судимиръ»

- Постоялый двор в д.Видогощи

- База отдыха Спортивно-оздоровительный лагерь «Волга»

- База отдыха «Аист»

- Усадьба «Медуша»

- Парк отдыха Юрьевское (бывшая Волжанка)

- Пансионат «Лисицкий Бор»

Потенциал района заключается в возможности реставрации множества сохранившихся памятников архитектуры, способных стать интересными для широкого круга туристов.

В соответствии с письмом из Министерства природных ресурсов и экологии № 120 от 27.10.2020 Каблуковское сельское поселение расположено на территории ОДОУ Калининского района и ООО «Большая Медведица».

На территории общедоступных охотничьих угодий Калининского района обитают следующие виды, численность которых составляет (по данным на 01.04.2020 г.):

| Вид охотничьих ресурсов | Численность |
| --- | --- |
| Лось | 609 |
| Рысь | 2 |
| Олень пятнистый | 33 |
| Волк | 27 |
| Горностай | 5 |
| Куница лесная | 70 |
| Лесной хорек | 3 |
| Заяц-беляк | 307 |
| Заяц-русак | 103 |
| Белка | 642 |
| Бобр | 210 |
| Выдра | 14 |
| Норка | 74 |
| Ондатра | 166 |
| Енотовидная собака | 89 |
| Глухарь обыкновенный | 545 |
| Тетерев обыкновенный | 2858 |
| Рябчик | 1337 |

На территории ООО «Большая Медведица» обитают виды охотничьих ресурсов в количестве (по данным на 01.04.2020 г.):

| Вид охотничьих ресурсов | Численность |
| --- | --- |
| Лось | 99 |
| Кабан | 16 |
| Лисица обыкновенная | 1 |
| Куница лесная | 3 |
| Заяц-беляк | 11 |
| Заяц-русак | 3 |
| Белка | 25 |
| Бобр | 43 |
| Выдра | 3 |
| Норка | 38 |
| Ондатра | 43 |
| Енотовидная собака | 25 |
| Глухарь обыкновенный | 29 |
| Тетерев обыкновенный | 136 |
| Рябчик | 99 |

По данным государственного кадастра особо охраняемых природных Каблуковское сельское поселение Калининского района Тверской области находятся на территории, где осуществляет деятельность в сфере охотничьего хозяйства Калининская общественная организация «Районное общество охотников и рыболовов».

На территории Каблуковского сельского поселения имеются следующие особо охраняемые природные территории:

- памятник природы «Лисицкий бор» площадью 78,37 га, описание границ которого утверждено постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2019 № 240-пп «Об утверждении описания границ отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения». Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 69:10-9.1);

- часть государственного природного заказника «Болото Оршинский Мох» площадью 43200 га.

- особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемой природно-ландшафтной территории «Коровий пляж», площадью 4 га, в соответствии с решением Совета депутатов Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области от 11.12.2020 № 58

- памятник природы «Монастырский лес» площадью 1575 га, описание границ которого утверждено постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2021г. № 457-пп «Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Монастырский лес». Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 69:10-9.3)

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрены следующие мероприятия для развития туристической инфраструктуры на территории Поселения:

- разработка районных экскурсионных маршрутов.

- содействие в организации реставрационных работ на зданиях- памятниках истории и архитектуры на территории Калининского района.

- создание и поддержка деятельности районного туристического клуба

- проведение рекламных кампаний в СМИ

- издание полиграфических рекламных материалов о потенциале района

- разработка инвестиционных проектов по созданию парка отдыха, развлекательных центров, гостиничного комплекса.

- работа по привлечению инвестиций в инфраструктуру туризма, участие в инвестиционных форумах.

Следует отметить, что финансирование вышеназванных мероприятий предполагается из местного бюджета района. Очевидно, что для более эффективного развития туристической отрасли необходимо привлекать и внебюджетные источники финансирования.

Все описанные выше ресурсы, даже используемые в настоящее время, представляют на данный момент только потенциал для развития туристской индустрии в районе. Для дальнейшего развития туризма и рекреации в районе необходимо строительство домов отдыха, туристических баз, кемпингов и других объектов и средств размещения туристов с целью большей организации туристических потоков. Как правило, наибольший поток туристов наблюдается у крупных водных объектов района – это озера и реки. Поэтому новое строительство туристических объектов необходимо приурочить именно к этим природным достопримечательностям.

Генеральным планом предлагается строительство спортивно-оздоровительного лагеря в д. Судимирка.

## 2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения

К наиболее значительным территориальным ограничениям, препятствующим застройке населенных пунктов Каблуковского сельского поселения относятся:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- ограничения в границах особо охраняемых природных территориях;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- ограничения в границах месторождений полезных ископаемых.

Ограничения по застройке должны быть приняты в проекте генерального плана также в отношении высокопродуктивных мелиорированных земель – пашни и территорий лесов.

1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

В случае отсутствия установленных реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и до момента их установления, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на прилегающих территориях условными границами второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения":

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Местоположение источников водоснабжения выбирается с учетом организации зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов). Первый пояс зоны санитарной охраны – 30 м, радиусы второго и третьего поясов – расчетные (установить ЗСО невозможно, так как гидродинамические исследования не проводились).

В границы второго и третьего пояса может попасть жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод (СанПин 2.1.3684-21 «Санитано-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-произвоэпидемических (профилактических) мероприятий»)

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 15

| Наименов. зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Прокладка трубопроводов различного назначения; - Выпуск любых стоков; - Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений;. - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - Твердое покрытие на дорожках; - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения; - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита; - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. |
| II пояс ЗСО | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ; - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); - Санитарная охрана поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом; - Рубки ухода и санитарные рубки леса; - Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); |
| III пояс ЗСО | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ; | - При использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - Санитарная охрана поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом; |

2. Охранные зоны транспортной инфраструктуры

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с ПУЭ, СНиП 2.05.06-85, пп. 3.16, 3.17 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.07.01-89, п. 9.3 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ОСН 3.02.01-97 МПС России "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и транспортной инфраструктуры Поселения:

В соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель автомобильных дорог» ширина полосы овода зависит от категории автодороги, высоты насыпей, заложения откосов.

Придорожные полосы от автодороги IV категории приняты – 22 м (по 11м от оси дороги).

Придорожные полосы от автодороги V категории приняты – 19 м (по 9,5м от оси дороги).

В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 года № 25-па «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» в пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области и объектов дорожного сервиса.

В соответствии с пунктом 8.20. СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" установлено, что жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей принимается не менее 100 м. Режим использования территорий в санитарном разрыве аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон.

В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет для 35 кВ – от 70 до 40м (для трансформаторов мощностью 4,0 МВА и ниже).

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330кВт – 30м, 110кВт – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

3. Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения

- ориентировочная СЗЗ от сельских кладбищ -50 м.

Места размещения кладбищ – д.Лисицы, д.Видогощи, Д.Орша, д.Савватьево, с.Рождествено, д. Спас на Сози, д. Старенькое (СЗЗ от сельских кладбищ -50 м.)

Необходимо установление санитарно-защитных зон в порядке предусмотренном действующим законодательством (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон")

Согласно письму из Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области №4204-АС от 10.11.2020 на территории Каблуковского сельского поселения биотермических ям, скотомогильников (в том числе сибироязвенных захоронении) не зарегистрировано.

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приняты в соответствии с водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоемы Каблуковского сельского поселения

Таблица 16

| № п/п | Название | Длина водоема, км | Размер водоохраной зоны, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Волга | 3531 | 200 | 20 |
| 2 | р.Орша | 72 | 200 | 20 |
| 3 | р.Сосца | 8 | 50 | 20 |
| 4 | р.Созь | 34 | 100 | 20 |
| 5 | р.Ляховка | 6 | 50 | 20 |
| 6 | р.Малая Созь | 22 | 100 | 20 |
| 7 | канал Каблуковский | 13 | 100 | 20 |
| 8 | р.Песочная | 12 | 100 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

5. Зоны затопления, подтопления.

В соответствии со ст. 67.1. Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве» (далее - карта (план).

Порядок установления зон затопления, подтопления:

- подготовка органами исполнительной власти субъекта РФ совместно с органами местного самоуправления предложений об определении границ зон затопления, подтопления и составление карты (плана) объекта землеустройства;

- согласование соответствующего заявления с приложением предложений и карты (плана):

- с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Росприроднадзором - при определении границы зон затопления, подтопления;

- с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - при определении границы зон затопления;

- с Федеральным агентством по недропользованию - при определении границы зон подтопления.

- после согласования заявления орган исполнительной власти субъекта РФ направляет его в Федеральное агентство водных ресурсов;

- определение границ затопления, подтопления оформляется путем проставления отметки об утверждении карты (плана), которая заверяется печатью и подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства водных ресурсов.

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

- направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости;

- вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

- представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Зоны затопления, подтоплений считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Границы зон затопления, подтопления определяются Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Правила определения границ зон затопления, подтопления №360 от 18 апреля 2014 года) пункт 1 подпункт А, проектируемые территории относятся к территориям, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемым при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в сто лет). В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 10 процентной обеспеченности (повторяемость 10 раз в сто лет).

Согласно данным филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во время прохождения высокой волны весеннего половодья на подавляющем большинстве рек Тверской области происходит выход воды на пойму, затопление прибрежных территорий.

Определение наивысших уровней воды различной обеспеченности является специализированной информацией и производится сотрудниками Тверского ЦГМС по результатам полевых топографо-гидрологических изысканий и камеральных работ на договорной основе.

6. Особо охраняемые природные территории.

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регламентируется Федеральным законом №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Паспортами для каждого объекта.

На территории Каблуковского сельского поселения имеются следующие особо охраняемые природные территории:

- памятник природы «Лисицкий бор» площадью 78,37 га, описание границ которого утверждено постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2019 № 240-пп «Об утверждении описания границ отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения». Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 69:10-9.1);

- часть государственного природного заказника «Болото Оршинский Мох» площадью 43200 га.

7. Зона охраны памятников истории, культуры, архитектуры и градостроительства.

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия и документов территориального планирования.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В защитной зоне объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии со статьей 45 Закона № 73-ФЗ все работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского	надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные	и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного	надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

Кроме того сообщаем, что в соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно - пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Также необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Приказом Главного управления от 02.03.2022 № 14-нп внесены изменения в границы защитных зон объекта культурного наследия «Братская могила» в д. Савватьево. На карте Зон с особыми условиями использования территории  отображена защитная зона данного объекта культурного наследия.

8. Зоны месторождений полезных ископаемых и санитарно-защитные зоны от них

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СНиП 2.07.01-89, п.9.2 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- СЗЗ - 300 м от торфоразработок;

- СЗЗ – 100 м от месторождений песка и глины.

Режим использования территорий регламентируется отраслевыми документами.

По состоянию на 01.01.2020г на территории Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области на государственном балансе числятся следующие месторождения общераспространённых полезных ископаемых:

- месторождение строительных песков «Красногорское» (южная часть), расположенное в 6 км юго-восточнее г. Тверь, в 1 км к юго-западу от д. Савватьево Калининского района Тверской области.

- месторождение строительных песков «Красногорское» (северная часть), расположенное в 6 км юго-восточнее г. Тверь, в 1 км к юго-западу от д. Савватьево Калининского района Тверской области. Месторождение находится в лицензионном пользовании

- месторождение строительных песков «Савватьевское», расположенное в 10 км юго-восточнее г. Твери, в 1,5 км южнее п. Савватьево Калининского района Тверской области. Общая площадь участка недр - 427 га. Находится в лицензионном пользовании.

- восточная часть участка недр «Оршинский I» месторождения торфа «Оршинский Мох» (№ 1193), расположенного в 13 км северо-восточнее г. Тверь, в 1,5 км западнее с. Пустыри Калининского района Тверской области (частично расположен в Каблуковском сельском поселении Тверской области). Площадь участка недр составляет 849,0 га. Запасы торфа по категории А составляют 2444,0 тыс. т, утверждены протоколом ГУЦР от 29.12.1969 № 1588. Участок недр ранее находился в лицензионном пользовании.

Необходимо установление санитарно-защитных зон в порядке предусмотренном действующим законодательством (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон")

9. Санитарно-защитные зоны от объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Застройка в санитарно-защитных зонах регламентируется СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части, не противоречащей Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков.

Объекты санитарно-защитной зоны

Таблица 17

| Населенный пункт | Предприятие, сооружение – источник вредного воздействия на окружающую среду | Ориентировочная СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| д.Савватьево | локальные очистные сооружения производительностью более 0,2 тысяч куб. м/сутки до 50,0 тысяч куб. м/сутки | ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м |
| д.Крупшево, с.Рождествено, с.Каблуково | локальные очистные сооружения производительностью до 0,2 тысяч куб. м/сутки | ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м (проект) |
| ООО «Звероплемзавод Савватьево» Площадки №1-№4 | разведение племенного молодняка норки и серебристо-чёрной лисицы, производстве мехового сырья | установлена 69:10-6.2767 |
| Санитарно-защитная зона для Общества с ограниченной ответственностью "Звероплемзавод Савватьево" (ООО "ЗПЗ Савватьево"), площадка №5 (КН ЗУ 69:10:0190501:729), площадка №6 (КН ЗУ 69:10:0190501:47) по адресу: Тверская обл., Калининский район, Каблуковское сельское поселение, д. Савватьево | разведение племенного молодняка норки и серебристо-чёрной лисицы, производстве мехового сырья | установлена 69:10-6.1727 |
| с. Каблуково | СПК «Заборовский» | 100 |
| с.Рождествено | СПК «Оршинский» | 100 |
| д. Сергеевка | размещение складских помещений для фермы (проект) | 100 |
| д.Ильино | деревообрабатывающее предприятие (проект) | в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Савватьево | деревообрабатывающее предприятие (проект) | в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В соответствии в Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с изменениями от 3.04.2022г):

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Необходимо установление санитарно-защитных зон в порядке предусмотренном действующим законодательством (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон")

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

10. Приаэродромные территории

Западная часть сельского поселения, примыкающая к городского округу г.Твери попадает в приаэродромную территорию аэродрома Мигалово. Осуществление градостроительной деятельности на данной территории должно осуществляются в соответствии с режимом и порядком установленной подзоны приаэродромной территории.

На территории Каблуковского сельского поселения находится посадочная площадка Юрьевское «Волжанка». Границы зоны нормированных параметров авиационного шума по ГОСТ 22283-88 (менее 85Дба) нанесены в соответствии со схемой в аэронавигационном паспорте посадочной площадки (АНППП)  Юрьевское «Волжанка»

## 2.6. Историко-культурное наследие

На территории Каблуковского сельского поселения сохранились памятники градостроительства и архитектуры.

Объекты культурно - исторического наследия, расположенные на территории представлен в таблице «Объекты культурного наследия».

Объекты культурного наследия

Таблица 18

| № п/п | Категория историко-культурного значения объекта | Нормативно правовой акт об отнесении объекта к памятникам истории и культуры |  |  | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование объекта в соответствии с нормативно-правовым актом | Адрес (местонахождение) объекта в соответствии с нормативно-правовым актом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование акта | Дата принятия акта | № регистрации акта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | Памятник истории | Братская могила | с. Каблуково |
| 2 | Р | Постановление администрации Тверской области | 21.07.1997 | 401 | Памятник истории | Гаубица, установленная в честь боевых действий воинов Калининскогом фронта в 1941-1942 г.г. | с. Орша |
| 3 | в | Приказ Комитета по охране историко культурного наследия Тверской области | 30.12.1999 | 68 | Памятник градостроительства и архитектуры | Комплекс Оршин-Вознесенского монастыря - оборонительного рубежа периода польско-шведской интервенции 1603, 1611 г.г. и в годы Великой Отечественной войны в ноябре 1941 г. | с. Орша |
| 4 | ф | постановление СМ РСФСР | 30.08.1960 | 1327 | Памятник градостроительства и архитектуры | Собор Вознесения, 1567 г. | с. Орша |
| 5 | в | Приказ Комитета по охране историко культурного наследия Тверской области | 14.08.2001 | 55 | Памятник градостроительства и архитектуры | Дополнение к Оршину Вознесенскому монастырю: -Корпус настоятельский, 2-ая пол. XIX в. -Ограда с башнями (четыре), 1847 г. | с. Орша |
| 6 | р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | Памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Рождества Христова, 1811 г. | с. Рождествено |
| 7. | р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | Памятник истории | Братская могила | с. Рождествено |
| 8. | р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | Памятник истории | Братская могила | дер. Савватьево |
| 9. | в | Приказ Комитета по охране историкокультурного наследия Тверской области | 30.12.1999 | 68 | Памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Преображения, 1833 г. | с. Спас на Сози |
| 10 | в | Приказ Комитета по охране историкокультурного наследия Тверской области | 30.12.1999 | 68 | Памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Иоанна Предтечи, 1833-1868 г.г. | д. Старенькое |

Памятники археологии.

| № п/и | Категория историко- культурного значения объекта | Нормативно правовой акт об отнесении объекта к памятникам истории и культуры |  |  | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование объекта в соответствии с нормативно-правовым актом | Адрес (местонахождение) объекта в соответствии с нормативно-правовым актом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование акта | Дата принятия акта | № регистрации акта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 J) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | 200 м Ю-З д. Быково, мыс при впадении р. Кобылицы в р.Созь | Стоянка Быково-1 /у д. Быково/, ориент. III тыс. до н.э. |
| 2 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | 0,5 км С-З дер. Быково, по дороге на д. Тешелово | Селище Быково-1, XT-XTTT вв. |
| 3 | в | Приказ Комитета по охране историкокультурного наследия Тверской области | 30.12.1999 | 68 | Объект археологического наследия Объект археологического наследия | На территории д. Всехсвятское (центральная часть), на левом берегу р. Малая Созь (в 60 м к С-С-З от воды) | Селище Всехсвятское I (б/с Трехсвятское, Всех Святых, Всехсвятское), ХУТ-ХХ вв. н.э. |
| 4 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | 100 м З д. Забровье | Стоянка Заборовье-2, ориент. IV тыс. до н.э. |
| 5 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | д. Заборовье, у школы | Стоянка Заборовье-З, ориент. VTT-V тыс. до н.э. |
| 6 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Заборовье-4, поздний мезолит | д. Заборовье, против школы |
| 7 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Заборовье-5, поздний мезолит | В окраина д. Заборовье |
| 8 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Заборовье-6, IV тыс. до н.э. | 450 м З д. Заборовье, 350 м З стоянки Заборовье-2 |
| 9 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Заборовье-7, поздний мезолит | 400 м З стоянки Заборовье-6 |
| 10 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Иенево-1, V - нач.ГУ тыс. до н.э. | 1,8 км С дер. Иенево, левый берег р.Волги |
| 11 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Иенево-2, ориент. VI-V тыс. до н.э. | 2 км С-З д. Иенево, близ автодороги д. Иенево - д. Старая Константиновка |
| 12 | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Иенево-ГГГ /против Перемерского ручья/, ориент. VII-V тыс. до н.э. | 1,5 км С д. Иенево, напротив устья перемерского ручья |
| 13. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Иенево-4, неолит | 0,5 км З д. Иенево, левый берег р.Волги |
| 14. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-4 /Староконстантиновская - 4, им.Ф.И.Иванова; “У вилки дорог”), кон. V тыс. - нач. ТУ тыс. до н.э. | 2,4 км Ю д. Старая Константиновка, 2 км С д. Иенево, |
| 15. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-9 /Староконстантиновская - 9 "Береговая"/, ХV тыс. до н.э., верхний палеолит | 2,6 км Ю д. Старая Константиновка, 2 км С д. Иенево, |
| 16. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Ильино-1 / у д. Ильино/, ориент. TTT тыс. до н.э. | 100 м С-З д. Ильино, правый берег р.Сози |
| 17. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Крупшево-1 /у д. Крупшево/, ориент V-TV тыс. до н.э. | 300 м З д. Крупшево, левый берег р.Орши |
| 18. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Лисицы-1 /Лисицкий Бор-1/, неолит | 0,5 км С-З д. Лисицы, Ю-В окраина т/б “Лисицкий Бор” |
| 19. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Лисицы-2 /Лисицкий Бор-2/, ГГГ тыс. до н.э. | 0,8 км С-З дер. Лисицы, устье Черной речки, на ее левом берегу |
| 20. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Лисицы-3 /Черная гора/ , ГГ тыс. до н.э. | 0,5 км З-С-З от тур/базы “Лисицкий бор”, левый берег р.Волги, устье р.Черной |
| 21. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Городище Лисицы-1 и стоянка Лисицы-4 /Городище Черная Гора/, ГГ в. до н.э. - II в. н.э. | 1 км выше д. Лисицы, в урочище “Черная Гора” |
| 22. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Селище и городище Орша-1, XII - пер. пол. XIII вв. | 1,5 км Ю-З д. Орша, 2,5 км выше устья р.Орши |
| 23. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Селище Орша-2, вт. пол. XIII-XIV вв. | 1,6 км Ю-З д. Орша, 10 м С-З городища Орша-1 |
| 24. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Селище Орша-3, XII-XIII вв. | На территории Оршина- Вознесенского монастыря, правый берег р.Орши |
| 25. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Селище Орша-4, XV-XVI вв. | Против городища Орша-1, левый берег р. Орши |
| 26. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Орша-1, ориент. VII- V тыс. до н.э. | против д. Орши, левый берег р. Орши |
| 27. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Орша-2, ориент. VIV тыс. до н.э. | 200 м В с. Орши, левый берег р.Орши, 100 м Ю-В стоянки Орша-1 |
| 28. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-1, ориент. VI-IV тыс. до н.э. | 1,5 км З д. Поддубье, левый берег р.Волги |
| 29. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-2, ориент. VI-V тыс. до н.э. | 2 км З д. Поддубье, левый берег р.Волги |
| 30. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-3, ориент. V-IV тыс. до н.э. | 250 м З д. Поддубье, левый берег р.Волги |
| 31. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-4, ориент. TV тыс. до н.э. | 0,7 км В д. Поддубье |
| 32. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-5, ориент. V-TV тыс. до н.э. | 1,5 км Ю-В д. Поддубье, напротив п. Эммаус |
| 33. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-6, ориент. V-TV тыс. до н.э. | 1,5 км Ю-В д. Поддубье, между д. Поддубье и с. Орша |
| 34. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье-7 /’’Против Эммауса”/, ориент. V-TV тыс. до н.э. | 1,6 км ниже д. Поддубье, между д. Поддубье и с. Орша, 50 м ниже стоянки Поддубье-6 |
| 35. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Савватьево-1, ориент. V-TV тыс. до н.э. | 0,5 км С-З дер. Савватьево, правый берег р. Орши |
| 36. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Сергеевка-1, TTT тыс. до н.э. | 0,2 км Ю д. Сергеевка |
| 37. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Селище Спас-на-Сози-1 /у с. Спас-на-Сози/, ориент XIV- XV вв. | с. Спас-на-Сози, правый берег р.Сози |
| 38. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-1 /Спасская-1/, IV-II тыс. до н.э. | с. Спас-на-Сози, между погостом Спас-на-Сози и р.Созью |
| 39. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-2 /Спасская-2/, IV тыс. до н.э. | З окраина с. Спас-на-Сози, правый берег р.Сози |
| 40. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-3 /Спасская-3/, ориент. III тыс. до н.э. | 250 м С-З с. Спас-на-Сози |
| 41. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-4 /Спасская-4/, ориент. IV тыс. до н.э. | 400 м С-З с. Спас-на-Сози |
| 42. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-5 /”Гливистенка”/, ориент. III тыс. до н.э. | У погоста Спас-на-Сози, в урочища “Гливистенка” |
| 43. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Спас-на-Сози-6 /"Застенье"/, IV-II тыс. до н.э., слой селища - XIV-XVI вв. | У погоста Спас-на-Сози, левый берег р.Сози, в урочище Застанье |
| 44. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Судимирка-1, ориент. V-IV тыс. до н.э. | 300 м З д. Судимирка, левый берег р.Волги |
| 45. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Судимирка-2, ориент^1^ тыс. до н.э. | 0,8 км Ю-З д. Судимирка, левый берег р.Волги |
| 46. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Судимирка-3, ориент. V-IV тыс. до н.э. | 1 км Ю-З д. Судимирка, левый берег р. Волги |
| 47. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Судимирка-4, ориент. V-IV тыс. до н.э. | 1,2 км Ю-З д. Судимирка |
| 48. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка и Селище Старая Константиновка-1 /Стоянка Староконстантиновская - 1 /"Стоянка у моста"/, вт. пол^1 - пер. пол. V тыс. до н.э.в.; XVII-XVIII вв. | 1,8 км Ю. д.Старая Константиновка |
| 49. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-2 (Основная), пер. пол^ тыс. до н.э. | 2 км Ю д. Старая Константиновка |
| 50. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-3 / Староконстантиновская- 3 "“у куста”/, X-VTTT тыс. до н.э. | 2,2 км Ю дер. Старая Константиновка, на дороге из д. Старая Константиновка в д. Иенево |
| 51. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка -5 /Староконстантиновская -5 "У 123 столба"/, V тыс. до н.э. | 2,5 км Ю д. Старая Константиновка, 60 м В стоянки Староконстантиновская-4 |
| 52. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-6 / Староконстантиновская -6 "У 125 столба"/ , V тыс. до н.э. | 2,6 км Ю д. Старая Константиновка, 50 м Ю стоянки Старая Константиновка - 4 |
| 53. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-7 /Староконстантиновская - 7 "За канавой"/, V тыс. до н.э. | 2,6 км Ю д. Старая Константиновка, 2 км С д.Иенево, левый берег р.Волги |
| 54. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-8 /Староконстантиновская - 8 “На дальной гряде”/, V тыс. до н.э. | 2,6 км Ю д. Старая Константиновка, 2 км С д.Иенево, левый берег р.Волги |
| 55. | р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Объект археологического наследия | Стоянка Старая Константиновка-10 /Староконстантиновская-10 “У леса”/, ориент. VII-V тыс. до н.э | 1,5 км Ю д. Старая Константиновка 100 м С-В стоянки Староконстантиновская-1 |
| 56. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 17.09.2012 | 58-НП | Объект археологического наследия | Селище Каблуково 1, XV - XVII в.в. | Тв ер ская обл., Калининский р-н., Каблуковское с/п. Памятник расположен в центральной части д. Каблуково. |
| 57. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 17.09.2012 | 58-НП | Объект археологического наследия | Стоянка Орша 3, VII - V тыс. до н. э. | Тв ерская обл., Калининский р-н., Каблуковское с/п. Памятник расположен в 0.56 км к юго-востоку от д. Орша |
| 58. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 17.09.2012 | 58-НП | Объект археологического наследия | Селище Юрьевское 1, XVI - XVII в.в. | Тверская обл., Калининский р-н., Каблуковское с/п. Памятник расположен к востоку от центра д. Юрьевское. |
| 59. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 19.09.2017 | 164 | Объект археологического наследия | Стоянка Поддубье - 8 | Тверская область, Калининский район, Каблуковское сельское поселение, в 0,7 км к юго-западу от западной окраины д. Поддубье, на левом берегу реки Волги. |
| 60. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 29.12.2014 | 224 | Объект археологического наследия | Селище Орша-5, XV-XVIII вв. н.э. | Тверская обл., Калининский р-н, Каблуковское с/п., д. Орша. Селище Орша-5 находится напротив д. Орша, на левом берегу р. Орша, в 450 м к С от впадения р. Орша в р. Волгу и в 2 км к Ю-В от д. Крупшево, на вершине песчаной дюны, на ранее распахиваемой луговине. Территория селища перекрывает стоянку Орша-1. |
| 61. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 29.12.2014 | 224 | Объект археологического наследия | Селище Орша-6, XV-XVI вв. н.э. | Тверская обл., Калининский р-н, Каблуковское с/п., д. Орша. Селище Орша-6 находится в 1,95 км к З от д. Заборовье, на левом берегу (в 0,45 км к С С-В) р. Волги. Восточную часть селища занимает действующее кладбище. |
| 62. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 29.12.2014 | 224 | Объект археологического наследия | Селище Поддубье-1,XII-XV вв. н.э. | Тверская обл., Калининский р-н, Каблуковское с/п., д. Поддубье. Селище Поддубье-1 находятся в 2,8 км к З С-З от западной окраины д. Поддубье, на левом берегу р. Волга. |
| 63. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 29.12.2014 | 224 | Объект археологического наследия | Селище Поддубье-2, XV-XVI вв. н.э. | Тверская обл., Калининский р-н, Каблуковское с/п., д. Поддубье. Селище Поддубье-2 находятся в 3,1 км к З С-З от западной окраины д. Поддубье, на левом берегу р. Волга. |
| 64. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 02.07.2020 | 169 | Объект археологического наследия | Поселение Видогощи | Памятник расположен на левом берегу р. Волги, при впадении в неё безымянного ручья, в 0,2 км к юго- востоку от центральной улицы д. Видогощи, на мысу «Коровий пляж», в 1,6 км к северо-востоку от трассы М-10 «Россия», через р. Волга |
| 65. | в | Приказ Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | 03.02.2021 | 16 | Объект археологического наследия | Селище Каблуково-2, XIII- нач. XX вв. н.э. | Памятник расположен в 1,4 км к юго-западу от д.Каблуково, в 1,63 км к северо-востоку от д.Крупшево, а 3,85 км к востоку от д.Савватьево на землях сельскохозяйственного назначения |

В настоящее время в Тверской области состояние объектов культурного наследия в сельских поселениях вызывает опасение, так как весь акцент на восстановительные работы ведется на архитектуру городов и городских округов. Однако такой подход при отсутствии средств в местных бюджетах приводит к плачевному и иной раз не восстановимому состоянию объектов культурного наследия. Для решения подобных проблем следует подготовить программы реставрации и восстановления, установления зон охраны объектов культурного наследия на региональном уровне для всех муниципальных образований с обязательным указанием первоочередных объектов. Данный подход позволит вести общественный контроль за реализацией реставрационных и восстановительных работ, а так же вести общественный контроль расходования бюджетных средств.

На территории Каблуковского сельского поселения отсутствуют разработанные и утвержденные зоны охраны объектов культурного наследия, а так же отсутствуют территории объектов культурного наследия, прошедшие установленную процедуру кадастрового учета.

Отсутствие координатного описания объектов памятников археологии не позволяет однозначно установить местоположение объектов, что в конечном итоге может вызвать за собой активное освоение территории для развития поселения и последующее уничтожение памятников археологии. Решить данную проблему возможно только проведя масштабную постановку на кадастровый учет объектов археологии, что возможно осуществить только за счет регионального бюджета.

## 2.7.	Современное состояние и перспективное развитие транспортной инфраструктуры

### 2.7.1.	Транспортное обслуживание и общественный транспорт

В системе транспортного обслуживания населенных пунктов участвует только автомобильный транспорт.

Развитие отраслей экономики Поселения - промышленности, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. В связи с этим особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшения транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области на территории сельского поселения

Таблица 18

| № | Наименование а/дороги | Протяженность, км | Покрытие | Категория | Класс | Средняя полоса отвода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тверь – Рождественно – 1-е Мая - Ильинское | 40,6 | асфальтобетонное | IV | 1 | 15-28 |
| 2 | Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор» | 12,8 | асфальтобетонное | V | 2 | 20 |
| 3 | Савватьево – Поддубье - Орша | 10,2 | асфальтобетонное | IV | 3 | 16 |
| 4 | Рождествено - Всехсвятское | 4,8 | песчано-гравийное | V | 3 | 17 |
| 5 | Рождествено - Борзенево | 1,2 | песчано-гравийное | V | 3 | 14 |
| 6 | Рождествено - Быково | 14,1 | асфальтобетонное | V | 3 | 19 |
| 7 | Бортниково - Анашкино | 3,5 | песчано-гравийное | V | 3 | 17 |
| 8 | Рождествено – Юрьево-Девичье - Юрятино | 19 | песчано-гравийное | IV | 2 | 20 |

Перечень автомобильных дорог муниципального значения

Таблица 19

| № п/п | Идентификационный номер (реестровый номер) | наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования, расположенные в пределах населенных пунктов Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области |  |  |  |
| 1 |  | Село Каблуково | 4,8 |
| 2 |  | Дер. Видогощи | 3,86 |
| 3 |  | Дер. Заборовье | 3,8 |
| 4 |  | Дер. Ильино | 0,47 |
| 5 |  | Дер. Крупшево | 2,7 |
| 6 |  | Дер. Курганово | 0,68 |
| 7 |  | Дер. Левобережная | 0,31 |
| 8 |  | Дер. Лисицы | 2,64 |
| 9 |  | Дер. Ямки | 0,54 |
| 10 |  | Дер. Мишнево | 0,65 |
| 11 |  | Дер. Орша | 3,0 |
| 12 |  | Дер. Сергеевка | 0,9 |
| 13 |  | Дер. Судимирка | 3,1 |
| 14 |  | Дер. Тенешкино | 0,62 |
| 15 |  | Дер. Юрьевское | 1,9 |
| 16 |  | Дер. Савватьево | 5,1 |
| 17 |  | Дер. Домниково | 0,6 |
| 18 |  | Дер. Иенево | 0,75 |
| 19 |  | Дер. Поддубье | 2,5 |
| 20 |  | Село. Рождествено | 6,7 |
| 21 |  | Дер. Анашкино | 0,73 |
| 22 |  | Дер. Борзенево | 0,72 |
| 23 |  | Дер. Бортниково | 2,6 |
| 24 |  | Дер. Быково | 0,78 |
| 25 |  | Дер. Васильково | 0,71 |
| 26 |  | Дер. Всехсвятское | 0,86 |
| 27 |  | Дер. Дягилево | 0,72 |
| 28 |  | Дер. Захарьино | 1,1 |
| 29 |  | Дер. Иваньково | 0,32 |
| 30 |  | Дер. Коробейкино | 0,18 |
| 31 |  | Дер. Литвинцево | 0,96 |
| 32 |  | Дер. Марьино | 0,43 |
| 33 |  | Дер. Нестерово | 1,42 |
| 34 |  | Дер. Новая Ведерня | 0,45 |
| 35 |  | Дер. Новоселово | 0,14 |
| 36 |  | Дер. Спас на Сози | 0,82 |
| 37 |  | Дер. Старенькое | 1,2 |
| 38 |  | Дер. Староселье | 0,16 |
| 39 |  | Дер. Тешелово | 1,76 |
| 40 |  | Дер. Хотмирово | 0,6 |
| 41 |  | Н.п. Савватьевское Торфопредприятие | 0,5 |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах в границах Каблуковского сельского поселения Калининского района |  |  |  |
| 1 |  | подъезд к д. Н. Ведерня | 2 |
| 2 |  | Лисицы - Мишнево | 2 |
| 3 |  | Лисицы - Сергеевка | 2 |
| 4 |  | Левобережное - Сергеевка | 1 |
| 5 |  | Левобережная - Судимирка | 0,5 |
| 7 |  | Лисицы - Судимирка | 2 |
| 8 |  | Видогощи - Судимирка | 7 |
| 9 |  | Домниково - Иенево | 2 |
| 10 |  | подъезд к д. Крупшево | 2 |
| 11 |  | подъезд к д. Тенешкино | 2 |
| 12 |  | Быково - Спас на Сози | 1 |
| 13 |  | подъезд к д. Тешелово | 1 |
| 14 |  | Быково - Ямки - Ильино - Марьино | 6 |
| 15 |  | подъезд к д.Орша – а/д Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор» | 2,9 |

Перечень остановочных пунктов и отстойно-разворотных площадок на территории Каблуковского сельского поселения

Таблица 19.1

| Остановочные пункты - действующие |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | остановочный пункт | наименования улиц |
| 1 | Отрадное | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 2 | Савватьевское торфопредприятие | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 3 | Савватьевское шоссе | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 4 | Лесничество Савватьевское | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 5 | СНТ Озон | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 6 | Савватьево | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 7 | СНТ Тверской Посад | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 8 | СНТ Волга | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 9 | Поддубье | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 10 | Поддубье | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 11 | СНТ Волга | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 12 | СНТ Тверской Посад | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 13 | Савватьево | Автодорога "Савватьево - Поддубье - Орша" |
| 14 | СНТ Озон | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 15 | Лесничество Савватьевское | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 16 | Савватьевское шоссе | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 17 | Савватьевское торфопредприятие | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 18 | Отрадное | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 19 | Поворот на Крупшево | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 20 | Каблуково | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 21 | Заборовье | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 22 | Юрьевское | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 23 | СНТ Лисицкий Бор | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 24 | Лисицкий Бор | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 25 | Лисицкий Бор | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 26 | СНТ Лисицкий Бор | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 27 | Юрьевское | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 28 | Заборовье | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 29 | Каблуково | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 30 | Поворот на Крупшево | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 31 | Ильино | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 32 | Курганово | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 33 | СНТ Стимул | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 34 | СНТ Эдельвейс | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 35 | СНТ Родник | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 36 | Литвинцево | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 37 | Коробейкино | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 38 | Рождественское кладбище | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 39 | Рождествено | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 40 | Староселье | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 41 | Староселье | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 42 | Рождествено | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 43 | Рождественское кладбище | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 44 | Коробейкино | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 45 | Литвинцево | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 46 | СНТ Родник | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 47 | СНТ Эдельвейс | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 48 | СНТ Стимул | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 49 | Курганово | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 50 | Ильино | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| Остановочные пункты - планируемые |  |  |
| 1 | Захарьино | Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино |
| 2 | Захарьино | Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино |
| 3 | Нестерово | Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино |
| 4 | Нестерово | Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино |
| Конечные пункты - действующие |  |  |
| п.п. | остановочный пункт | наименования улиц |
| 1 | Зверосовхоз Савватьевский | Автодорога Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское |
| 2 | СНТ Синтетик |  |
| 3 | СНТ Синтетик |  |
| 4 | Лисицы | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |
| 5 | Лисицы | Автодорога "Каблуково - Заборовье - турбаза "Лисицкий Бор" |

Автобусные маршруты

Транспортное обслуживание Каблуковского сельского поселения обеспечено 6 межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

−	продление существующих маршрутов (до д. Видогощи, до д. Быково);

−	организация новых.

Строительство новых автодорог и создание новых автобусных маршрутов имеет положительное влияние на развитие системы расселения, поскольку, с повышением транспортной доступности, повышается доступность для населения мест приложения труда, повседневных и периодических социальных услуг. Эффективность новых маршрутов будет создана, в первую очередь, за счет охвата больших территорий. В перспективе, по мере социально-экономического роста поселения, можно прогнозировать увеличение маятниковой и сезонной миграции населения и, как следствие, увеличение пассажиропотока.

Внутренний водный транспорт

В границах Каблуковского сельского поселения расположен участок реки Волга, (границы по реке Волге от д. Иенево ориентировочно 267 км до д. Видогощи ориентировочно 235 км), входящий в перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р. Данный участок внутренних водных путей обслуживает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы». По условиям обеспечения безопасности судоходства установлена 1 категория внутренних водных путей - с гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой навигационной обстановкой. Участок может использоваться для прохода маломерных судов, в том числе для развития семейного спортивного туризма.

Воздушный транспорт

На территории поселения имеется посадочная площадка Юрьевское «Волжанка», используемая для спортивных и туристических целей.

Схемами территориального планирования Российской Федерации, Тверской области и Калининского района по территории Каблуковского сельского поселения предусмотрено строительство участка федеральной трассы М-11.

Технико-экономические показатели автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург

Таблица 19.1

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Вид работ | строительство |
| Категория дороги | IА |
| Количество полос движения, шт. | 4-8 в соответствии с участками дороги |
| Общая протяженность, всего, км | 669 |
| Расчетная скорость, км/час | 150 |
| Ширина земляного полотна, м | от 27 до 42 в соответствии с полосностью по участкам дороги |
| Ширина проезжей части, м | 2х7,5, 2х11,5 в соответствии с полосностью по участкам дороги |
| Ширина разделительной полосы, м | 5,00/12,50 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | капитальный асфальтобетон |
| Мосты и путепроводы, шт. | 282 |
| Транспортные развязки в разных уровнях, шт. | 28 |

### 2.7.2.	Мероприятия необходимые для развития транспортной инфраструктуры

Для ускорения темпов экономического роста, улучшения качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения необходимо создание развитой дорожной сети, удовлетворяющей потребностям экономики и населения в передвижениях по автомобильным дорогам общего пользования с минимальными затратами времени при обеспечении комфортности, надежности и безопасности перевозок.

Мероприятия предлагаемые по развитию транспортной сети:

- сооружение щебеночного, гравийного, из грунтов и каменных материалов, обработанных вяжущими или армированных геосинтетическими материалами или асфальтобетонного покрытия на дорогах муниципального значения и улицах в населенных пунктах;

- исключение возможности пересечение хозяйственных проездов и скотопрогонов с главными улицами населенных пунктов;

- установка въездных знаков на территорию поселения;

- освещение автомобильных дорог;

- осуществление автобусных перевозок в новых направлениях или увеличения протяженности существующих маршрутов;

- для обеспечения безопасности движения и ориентации водителей на асфальтированных автодорогах сельского поселения должна быть выполнена разметка, установка дорожных знаков и ограждений в соответствии с действующими нормативами;

- размещение вертолетной площадки в д. Лисицы (Земельный участок 69:10:0000018:391) для туристических целей

Схемой территориального планирования Тверской области предусмотрена реконструкция автодороги Каблуково - Заборовье - турбаза «Лисицкий бор» в Калининском районе.

Программой дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2023 - 2027 годах (утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 29.12.2022 № 1491-рп) предусмотрено:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор» (км 0+000- км 11+600)

- Ремонт моста через р.  Ляховка у д. Литвинцево на км 36 + 400 автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе

- Строительство линии стационарного электрического освещения на участке автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе, км 11+640 – км 11+800 (0,26 км)

- Ремонт автомобильной дороги Рождествено - Быково в Калининском районе (7 км)

- Строительство линии наружного освещенияв д. Староселье на автомобильной дороге «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» в Калининском районе (1,5 км)

При размещении объектов капитального строительства в непосредственной близости от границ полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области, планирования организации съездов с данных автодорог необходимо согласование балансодержателя указанных дорог – государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

При пересечении границ находящихся в собственности физических и юридических лиц земельных участков с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, собственникам земельных участков целесообразно привести в соответствие границы земельных участков с фактическим пользованием и с учетом полосы отвода данных автомобильных дорог.

Органам местного самоуправления необходимо провести (в том числе в рамках разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения) мероприятия по анализу потребности населения в регулярных перевозках с учетом соответствия автомобильных дорог требованиям, предъявляемым при организации регулярного автобусного сообщения. В целях обеспечения транспортной доступности, особое внимание следует уделить развитию дорожной инфраструктуры, соответствующей вышеуказанным требованиям, при развитии жилых районов, промзон, строительстве новых торговых и социальных объектов.

## 2.8.	Современное состояние и перспективное развитие инженерной инфраструктуры

### 2.8.1.	Водоснабжение.

В настоящее время система водоснабжения в поселении развита слабо, водопроводные сети имеются только в 2 населенных пунктах.

Источниками водоснабжения служат артезианские скважины, расположенные в деревнях Савватьево, Заборовье, Каблуково и Поддубье, а также колодцы и родники. Водоподготовка отсутствует.

Вода насосами из скважины подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением вода поступает в сети хозяйственно-питьевого водопровода населённых пунктов. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 7,5 км. Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда в данных населённых пунктах обеспечивают водоразборные колонки и шахтные колодцы. В остальных населённых пунктах Каблуковского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из колодцев общего и частного пользования.

В связи с тем, что на территории поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 30 лет - степень их износа составляет более 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Каблуковского сельского поселения в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования;

- развитие действующей сети водопровода;

- поэтапную реконструкцию существующих сетей и замену изношенных участков сети (Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу : диаметр- 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001).

- строительство артезианских скважин: д.Крупшево, д.Литвинцево, д.Захарьино. с.Каблуково.

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено в с.Рождествено:

- Строительство водозаборных сооружений.

- Строительство водопроводной сети.

### 2.8.2.	Водоотведение

Протяженность канализационных сетей составляет 1,9 км. Бытовые сточные воды от жилой застройки деревень Савватьево и Заборовье поступают на очистные сооружения. Производительность очистных сооружений в д.Савватьево, введенных в эксплуатацию в 1975 году, составляет 45 м3/ч.

Бытовые стоки с жилого массива самотёком поступают на канализационную емкость и далее вывозятся на очистное сооружение. Неблагоустроенный жилфонд и другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в индивидуальные выгреба.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Дождевой канализации в сельском поселении нет. Поверхностные сточные воды без очистки поступают в водоприемники.

Ливневые сточные воды с территории населенных пунктов сельского поселения отводятся по естественному уклону местности.

В связи с незначительным движением транспорта и работой техники на территории населенных пунктов, концентрация вредных веществ в стоках минимальна.

Генеральным планом Каблуковского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- ремонт канализационных сетей: замена труб – 10,0 км;

- строительство очистных сооружений и строительство сетей водоотведения: д.Крупшево, с.Рождествено, с.Каблуково, д.Лисицы

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено:

- рекомендуется техническое перевооружение СПК Звероплемзавод «Савватьево»;

- в с.Рождествено строительство очистных сооружений, строительство сети водоотведения.

### 2.8.3.	Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от системы ПАО «Росстети Центр» - «Тверьэнерго».

На территории сельского поселения расположены линии электропередач и электрические подстанции:

- 750 кВ Калининская АЭС – Опытная,

- 330 кВ Калининская - Конаковская ГРЭС 1,2,

- 110 кВ Редкино – Калининская,

- 35 кВ,

- 0,4-10 кВ;

- ПС 35/6 кВ Карьер;

- ПС 35/10 кВ Савватьево;

- ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор.

Линии электропередачи представлены воздушными линиями на железобетонных опорах с подвеской провода марки АС.

В настоящее время мощности энергосистемы населенных пунктов достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей, также имеются свободные мощности для подключения новых потребителей.

В долгосрочной перспективе до 2040 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети населенных пунктов, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Поселения.

В качестве мероприятий общего развития электросетей района необходимо учесть возможность развития сетей напряжением 0,4–10 кВ для подключения новых потребителей.

Предлагаемые мероприятия:

- замена опор деревянных конструкций на опоры железобетонных конструкций;

- капитальный ремонт трансформаторных подстанций;

- автоматизация и диспетчеризация.

### 2.8.4.	Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа.

По данным Росстата не газифицированными остаются 35 населенных пункта Каблуковского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено:

- строительство отвода от газопровода у с.Каблуково для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Крупшево, д.Орша и д.Поддубье;

- строительство отвода от газопровода у д.Заборовье для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Юрьевское, т/б Лисицкий Бор, д. Лисицы, д.Мишнево, д.Сергеевка, д.Левобережная, д. Судимирка и д.Видогощи;

- строительство газопровода от ГРС 1 Мая (перспективная) для газоснабжения с. Рождествено, Подсобное хозяйство ДСК.

Генеральным планом для развития сетей газоснабжения предлагается:

- газификации д. Поддубье;

- строительство межпоселкового газопровода д.Лисицы;

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект:

- существенно улучшится качество жизни населения;

- возрастет надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей;

- обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды;

- возникнут предпосылки для решения социально-экономических задач.

### 2.8.5.	Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого застройки сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. К центральному теплоснабжению подключены социальные объекты.

На территории поселения в деревне Савватьево существует 1 котельная работающая на газе (мощность - 4 Гкал/час).

Схемой территориального планирования Калининского района предусмотрено:

- строительство в с. Каблуково котельной мощностью 0,5 МВт;

- реконструкция в д. Савватьево блочно-модульной газовой котельной;

- реконструкция в д. Рождествено угольной котельной мощностью 0,5 МВт с переводом на газ.

### 2.8.6.	Связь и телевидение

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в СТП района необходимо отобразить границы планируемого размещения объектов капстроительства местного значения и объекты находящиеся в собственности муниципального района. Объекты связи и телекоммуникаций не являются собственностью района, но в тоже время в соответствии с ФЗ №131 органы местного самоуправления должны оказывать содействие и помощь в строительстве объектов связи, как объектов необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Отрасль «Связь», является составной частью инфраструктуры экономики, предназначенной для полного и качественного удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в передаче всех видов информации, отраслью ориентированной на решения государственных задач в части создания информационно-телекоммутационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти и обеспечения населения телерадиовещанием, способствует привлечению в район дополнительных рабочих мест.

Предприятие, предоставляющее услуги связи в Каблуковском сельском поселении, является ПАО «Ростелеком», услуги оказываются в 4 населенных пунктах.

Сети связи в основном выполнены воздушными на деревянных опорах, частично кабельными. Уровень телефонизации Каблуковского сельского поселения очень низкий.

Сети связи нуждаются в модернизации и развитии.

На территории населенных пунктов функционирую следующие операторы – МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2.

Развитие связи целесообразно сконцентрировать на обеспечении стабильного доступа населения к сети Интернет, приоритетом здесь является прокладка выделенных оптоволоконных линий связи.

## 2.9.	Современное состояние и перспективное развитие инженерной подготовки и благоустройства

### 2.9.1.	Инженерная подготовка и организация поверхностного стока

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта, оползневых явлений и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с населенных пунктов Каблуковского сельского поселения, предотвращение заболачивания территорий и образования пыли и грязи на территориях общего пользования. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

На территории населенных пунктов отсутствует система ливневой канализации.

Необходимо устройство ливневых стоков, а также проведение мероприятий по очистке дождевых и талых вод.

Ливневые и талые воды образуют на улицах лужи и подтапливают здания и сооружения. Отсутствие системы ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства, но и приводит к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территории и разрушению твердых и грунтовых покрытий улиц и дорог.

Для решения данных проблем в ннаселённых пунктах поселения необходимо разработать схему вертикальной планировки и ливневой канализации исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, проектирование систем ливневой канализации и локальных очистных сооружений дождевой канализации.

Проектные решения:

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- устройство открытой (закрытой) водосточной сети;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории малоэтажной существующей и проектируемой застройки предусматривается открытая и закрытая система водоотвода (лотки, кюветы, канавы).

Проектом генерального плана планируется строительство локальных очистных сооружений и строительство дополнительных локальных очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) в соответствии со схемой развития ливневой канализации.

Дождевые стоки собираются и транспортируются системой открытых (закрытых) бетонных лотков на очистные сооружения дождевой канализации.

На водоотводном устройстве предусматривается камера ливнеспуска (перед ОСДК) или аварийный водосброс для сброса части дождевых вод от дождей большой интенсивности (но не более 30% объема годового стока).

Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК.

Примером открытого (простейшего) бетонного лотка дождевой канализации является следующий рисунок 3.

Рис. 2 Схема бетонного лотка дождевой канализации

### 2.9.2. Благоустройство и озеленение территории.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов благоустройства требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных и промышленных зон муниципального образования выявил недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного).

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик населенного пункта даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению - архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Зеленые насаждения – один из элементов благоустройства. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, защищают жилые кварталы от неблагоприятных климатических условий и вредного воздействия автомобильного транспорта. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенных пунктов.

Система зеленых насаждений территории поселения представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территориях улиц;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время (при норме на одного жителя 12м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо до расчетного срока 4,8 га озелененных территорий общего пользования в границах проектируемых населенных пунктов. Существенным недостатком имеющегося озеленения является их недостаточная благоустроенность и ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик поселения. Озелененные территории предусмотрены в с.Рождествено, дер.Староселье, дер.Захарьино, дер.Орша. Общая площадь зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) в границах Каблуковского сельского поселения составляет – 45 га.

В расчетный срок необходимо увеличить площадь благоустроенных участков зеленых насаждений общего пользования, мероприятиями проекта генерального плана предлагается выполнить работы по реконструкции существующих и высадке новых зеленых насаждений:

- санитарная очистка и рубка деревьев в с.Каблуково, с.Рождествено, д.Орша, д.Савватьево;

- ликвидация сорной растительности (деревьев и кустарников) на территории остальных населенных пунктов сельского поселения.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение застроенных территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенного пункта осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время отсутствие освещения в темное время суток вызывает многочисленные жалобы со стороны населения, повышенный травматизм, затрудняет посещение жителями культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ухудшает криминогенную обстановку. Собственных средств поселения и населения для решения проблем с организацией уличного освещения недостаточно.

Основные направления работы органов исполнительной власти поселения в части улучшения системы освещения должны быть направлены на строительство, расширение существующей системы освещения и энергосбережение. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения основных и второстепенных улиц.

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается:

- строительство тротуаров при реконструкции улично-дорожной сети с.Каблуково, с.Рождествено, д.Орша, д.Савватьево;

- установка малых архитектурных форм:

- детские площадки: д. Иенево ,д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), с. Каблуково, д.Лисицы, д. Видогощи, д. Мишнево;

- площадки для отдыха: с. Рождествено (2 площадки), д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье, с. Каблуково, д. Юрьевское, д. Судимирка, д. Видогощи;

- спортивные площадки: с. Рождествено, д. Орша, д. Савватьево (волейбольная площадка), д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), д.Лисицы, д. Видогощи

- оборудование остановочных площадок и установка павильонов с.Каблуково, с.Рождествено, д.Савватьево;

- сохранение существующих или создание новых зон для отдыха жителей в каждом населенном пункте. Благоустройство этих зон: санитарная рубка и организация озеленения, сооружение дорожек, установка урн, скамеек, создание цветников;

- реконструкция системы уличного освещения;

- освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов (в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков).

### 2.9.3. Развитие системы обращения с отходами.

На объектах культурно-бытового назначения организаций и учреждений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для ТКО. Площадки должны иметь водонепроницаемого покрытия. Установленные металлические контейнеры должны быть оснащены крышками. Подъездные пути для транспорта в удовлетворительном состоянии. Вывоз твердых коммунальных отходов из деревень сельского поселения осуществляется двумя путями: строго по графику и по факту заполнения контейнеров.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам. В сельском поселении вывозом твердых коммунальных отходов занимается общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство». Вывоз отходов от населения осуществляется на полигон твердых коммунальных отходов ТКО «Славный» (Полигон ТКО Калининского района).

Развитие системы обращения с отходами на территории Каблуковского сельского поселения осуществляется в соответствии с утвержденной «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Тверской области». Вывоз ТКО осуществляется по постоянному графику.

На полигон ТКО принимаются коммунальные отходы от уборки помещений и территорий учреждений, промышленных предприятий и жилого фонда поселка, а также некоторые виды промышленных отходов, разрешенных к совместному захоронению, и в незначительном количестве медицинские отходы лечебно-профилактических учреждений после дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

Для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо разработать и реализовать следующие предложения:

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТКО;

- организация планово-регулярной очистки территории поселения;

- организовать производственный экологический контроль – предприятием; государственный контроль - органами охраны, окружающей среды;

- увеличить количество контейнеров для сбора коммунальных отходов и площадок под них до нормативного показателя.

## 2.10. Охрана окружающей среды.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию поселения:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана подземных вод;

- охрана водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана и защита лесов;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

### 2.10.1. Охрана воздушного бассейна

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются стационарные (промышленные, коммунально-складские объекты) и динамические источники (автомобильный транспорт).

В Каблуковском сельском поселении основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух от выхлопных газов машин в активной зоне обитания человека и отопительных печей индивидуальных домов.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна в сельском поселении:

- необходимость установления санитарно-защитных зон в порядке, установленном действующим законодательством;

- организовать озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон;

- контроль технического состояния автомобильного и технологического транспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов;

- предупреждение пожаров.

### 2.10.2. Охрана подземных вод

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- строгое соблюдение режима эксплуатации скважин;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений.

### 2.10.3. Охрана водных ресурсов

Осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами). Организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля качества воды в водоемах.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна в сельском поселении:

- запрещение строительства промышленных объектов в водоохранной зоне;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- контроль за состоянием санитарного режима водных объектов;

- расчистку водоемов от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров;

- противоэрозионные мероприятия;

- рекультивацию и благоустройство береговых линий, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

### 2.10.4. Охрана почв

Для защиты почв поселения от загрязнения предусматривается вертикальная планировка территории населенных пунктов и организация рельефа, обеспечивающая сбор и отведение поверхностных стоков за пределы жилой зоны, а также плановый вывоз коммунальных отходов с улиц и зданий.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки и на территориях образовательных учреждений.

Основные мероприятия по предотвращению засорения и загрязнения почв:

- своевременная утилизация отходов;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке коммуникаций;

- противоэрозионная организация территории. Борьба с почвенной эрозией методами зональной системы земледелия (безотвальная вспашка, мульчирование почв, вспашка поперек склонов, снегозадержание, организация полезащитных лесонасаждений и т.д.);

- снятие плодородного слоя почвы перед началом;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест для мойки автомобильного и технологического транспорта.

### 2.10.5. Охрана и защита лесов.

Уникальное экологическое значение лесов состоит в их водоохраной и водовоспроизводящей функциях. Из общей площади лесного фонда более 20 процентов составляют защитные леса. Защитные леса выполняют различные защитные функции, сохраняют водный режим и чистоту воды, повышают ее вкусовые качества и полезные человеку свойства. Леса, расположенные по берегам рек, водохранилищ и других водоемов создают благоприятные условия для нереста ценных рыб. Наряду с лесами зеленых зон, прибрежные полосы рек, озер и водохранилищ являются местом активного отдыха людей.

Огромное значение лесов района проявляется в обеспечении потребности местных предприятий и населения в древесине. Основные объемы лесозаготовок в лесном фонде по поселению сосредоточены в эксплуатационных лесах.

Перечень мероприятий по защите и охране лесов:

- в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

- защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, – на их локализацию и ликвидацию.

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

5) установление санитарных требований к использованию лесов.

- в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

- сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов.

- внедрение передовых технологий лесоэксплуатации не только в интересах грамотного и целенаправленного лесовозобновления на площадях санитарной вырубки, но, и из экологических соображений.

### 2.10.6. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Для оценки экологического риска здоровью населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней.

Необходимы мероприятия:

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения;

- приведение скотомогильников в состояние, минимально угрожающее загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения.

В результате реализации запланированных социально-экономических, планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается достижение следующих показателей:

- сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала поселения за счет организации рационального природопользования во всех сферах хозяйственного комплекса;

- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- обеспечение экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления за счет усовершенствованных полигонов ТКО, реконструкции действующих полигонов до требуемого нормативно-технического уровня, создания мощностей по использованию и обезвреживанию отходов;

- предотвращение техногенных аварий и катастроф с экологическими последствиями за счет реализации системы мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры;

- создание системы природно-экологического каркаса, в том числе сохранение лесного фонда, создание системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, земельного фонда, особо охраняемых природных территорий и т.д.

## 2.11.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 7.6, п. 8.8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», п. 3.1.5.10, п. 3.1.5.15 и п. 3.1.5.17 	Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», положениями СП 11-112-2011 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

В соответствии с п.7.6 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Материалы по обоснованию генерального плана должны содержать перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

### 2.11.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут воздействовать на проектируемую территорию

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

На территории Каблуковского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/с и более. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с – один раз в 5 лет, 27 м/с – один раз в 25 лет и 31 м/с – один раз в 50 лет;

- смерч – наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильный снег с дождем – 50 мм в час;

- продолжительные дожди – 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -400 С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;

- вес снежного покрова – 100 кг/м2 ;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке – 168 см;

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350 С и более;

- подтопление территории – умеренно опасные;

- карст – умеренно опасные;

- пучение – опасные;

- оползни – умеренно опасные;

- суффозия – умеренно опасные;

- просадка лессовых пород – умеренно опасные;

- эрозия плоскостная и овражная – умеренно опасные.

Климатические воздействия, перечисленные выше представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья населения сельского поселения.

Вероятность проявления в определенный период времени потенциально опасного природного явления или процесса, способного поражать людей, наносить ущерб, разрушительно действовать на окружающую среду, определяет опасность природного явления.

Повторяемость природных ЧС в год на территории сельского поселения составляет 1 -2 раза в год.

Опасность сильного ветра связана с его разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/сек. способен вызвать разрушение легких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорость более 15 м/сек., а особо опасным более 20 м/сек.

Согласно приложения 2 "Методики оценки последствий ураганов", степени разрушений зданий и сооружений на территории поселения, возможные при максимальных по последствиям ураганах, имеют характеристики, приведенные в таблице:

Характеристика разрушений зданий и сооружений при урагане.

Таблица 20

| Здания, сооружения и оборудование | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Жилые, производственные и административные здания | Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины и дымовых трубах или падение их отдельных частей | Разрушение перегородок, кровли, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах | Значительные деформации несущих конструкций; несущие трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей |
| Технологическое оборудование | Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики | Повреждение шестерен и повреждение передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов разрыв приводных ремней | Смещение с фундаментов и деформация станин, трещины в деталях, изгиб валов и осей |
| Подъемно-транспортные механизмы, крановое оборудование | Частичное разрушение и деформация обшивки повреждение стекол и приборов | Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения | - |
| Трубопроводы | Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП | Разрывы стыковых соединений, повреждение КИП и запорной арматуры, переломы труб на водоводах в отдельных местах | - |

Смерч. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Тверская область находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3,58. Для этого класса параметры смерча составят:

- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения – 94,4 м/сек.;

- поступательная скорость - 23,6 м/сек.;

- длина полосы разрушений - 55,8 км;

- максимальный перепад давлений - 109 ГПа.

Непосредственной угрозы для проектируемой территории данное стихийное явление природы не представляет.

Гроза как опасное явление природы по наносимому ущербу и жертвам занимает одно из первых мест. С грозами связана гибель людей и животных, поражение садов и посевов, пожары на огромных территориях, особенно в засушливые периоды, нарушение линий электропередачи и связи.

Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Интенсивная грозовая деятельность характеризуется разрядами молний, в том числе и шаровых, и их вторичными проявлениями.

Степень опасности гроз (в баллах) для сельского поселения составляет 1 балл, что соответствует ЧС локального уровня.

В результате этого на территории могут возникнуть пожары, произойти повреждения зданий и сооружений.

Среди населения поселения могут быть пострадавшие. В целях молниезащиты предусматривается система молниеотводов.

Грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" предусматривается защита объектов территории поселения от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.

Ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов - предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Выпадение снега - конструкции кровли зданий рассчитаны на нормативное значение снеговой нагрузки для IV снегового района - 1,68 кПа (168 кгс/м2), расчётное значение снеговых нагрузок - 240 кгс/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данной территории.

Сильные морозы - производительность системы отопления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитаны исходя из температуры наружного воздуха -29 °С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" для климатического пояса, соответствующего условиям Тверской области).

Опасность и риск экстремально низких температур воздуха способствует не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создает условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создать ЧС на автомобильном транспорте. Опасность экстремально низких температур воздуха характеризуется числом дней за год с температурой воздуха ниже 30°С.

Риск экстремально низких температур характерен для поселения, где 1 раз в 10 лет и чаще наблюдаются морозы с температурой воздуха ниже средней январской. Понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время могут вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

Снегопады оказывают существенное влияние на функционирование территории. На равнинах они вызывают разрушение ЛЭП, линий связи при налипании снега. Частые интенсивные снегопады резко увеличивают снегозапасы, что создает благоприятные условия для формирования мощных весенних половодий. На автомобильных дорогах интенсивные снегопады оказывают парализующее воздействие. Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 и более мм в сутки в поселении составляет 0,1 – 1,0 (высокий риск).

Сильные метели оказывают неблагоприятное воздействие на функционирование территории. На равнинах они приводят к перебоям в движении автомобильного транспорта, могут быть причиной разрушений жилых и административных зданий. Одной из важнейших характеристик метелевой деятельности является перенос снега, который определяет дальность видимости, освещенность, поступление твердых осадков на вертикальную и наклонную поверхность и величину снегозаносов. Повторяемость метелей (один раз в год) в сельском поселении составляет 0,01 – 0,1 (средний риск).

Подтопленные территории.

Опасность природных явлений по категориям опасности на территории сельского поселения в соответствии со СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" оценивается по категории опасности процессов следующим образом:

- подтопленные территории – умеренно опасная категория.

Территории, подверженные затоплению, вследствие паводков, половодья и возможных гидродинамических аварий в Каблуковском сельском поселении отсутствуют.

Результаты анализа природных опасностей.

Согласно СНиП 22.01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий территория Каблуковского сельского поселения относится к категории простых.

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемое поселение относится к числу благоприятных для строительства. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается.

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах" не требуется.

Снежные заносы и понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время могут вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют.

При строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

### 2.11.2. Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут воздействовать на проектируемую территорию, а также вблизи указанной территории

Техногенные чрезвычайные ситуации считаются чрезвычайными происшествиями, которые вызывают остановку работы предприятий, представляют опасность для жизни людей и могут привести к разрушению производственных зданий, повреждению или уничтожению оборудования, сырья и готовой продукции, а также к заражению ядовитыми веществами и загазованности атмосферы.

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро - взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- возможные чрезвычайные ситуации от ПОО и транспортных магистралей;

- при аварии на Калининской АЭС (150 км от объекта);

- при аварии на железнодорожных и автомагистралях, по которой перевозятся АХОВ, ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения, зон разрушения и пожаров.

Основные положения плана ГОЧС

Основной задачей ГОЧС является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенных пунктов, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и по перечню исходных данных Главного управления МЧС России по Тверской области на территории Каблуковского сельского поселения Калининского района категорированные объекты по ГО

Каблуковское сельское поселение находится:

- вне зон возможных разрушений;

- вне зон возможных сильных разрушений от взрывов, проходящих в мирное время в результате аварий;

- вне зон возможного радиоактивного загрязнения;

- в зоне светомаскировки;

- отсутствуют подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов производства, складов и баз – нет.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Тверской области присутствуют пожароопасные и взрывопожароопасные объекты на территории населенных пунктов сельского поселения, аварии на которых выходят за пределы предприятий – газовая котельная в д. Савватьево, с. Рождествено.

Чрезвычайные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Потенциально опасные объекты – котельная, трансформаторная подстанция, газораспределительные пункты. Так на сегодняшний день сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций в связи с износом основных производственных фондов.

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта.

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с большим количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Наиболее тяжелые последствия могут вызвать террористические акты на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса.

Реальная угроза террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: рынки, площади, оживленные улицы;

- междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, тепло, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пересечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

### 2.11.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью	людей, широкого распространения инфекционных	болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биологосоциальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Согласно письму от Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области №4204-АС от 10.11.2020г На территории Каблуковского сельского поселения Калининского муниципального района Тверской области биотермических ям, скотомогильников (в том числе сибиреязвенных захоронений) не зарегистрировано. Прочих источников биолого-социальных ЧС на территории Поселения нет.

За истекший период 2020 года на территории Каблуковского сельского поселения Калининского муниципального района:

-	случаев возникновения заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных не зарегистрировано,

-	зарегистрирован 1 случай заболевания бешенством 25.08.2020 среди диких плотоядных животных. Постановлением Губернатора Тверской области от 04.09.2020 № 133-пг «О карантине» с 08.09.2020 по 06.11.2020 установлен карантин по бешенству среди диких плотоядных животных на территории деревни Ильино Каблуковского сельского поселения и на территории охотничьих угодий, закрепленных за ООО «Большая Медведица» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Калининский муниципальный район»,

-	вакцинировано против бешенства собак - 233 головы, кошек - 201 голова, крупного рогатого скота - 124 головы, мелкого рогатого скота - 335 голов, лошадей - 8 голов,

-	отлов животных не осуществлялся,

-	случаев возникновения заболевания африканской чумой свиней среди поголовья домашних свиней и диких кабанов не зарегистрировано, ограничительные мероприятия (карантин) не устанавливались.

Ограничения для использования земель для свиноводства отсутствуют.

### 2.11.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основные положения плана ГОЧС.

Основной задачей ГОЧС является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности поселения и населенных пунктов, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим мероприятиям территориального звена РСЧС:

- осуществление совместно с государственными надзорными органами контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической безопасности на потенциально опасных объектах;

- подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности к выполнению задач;

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения;

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и информирование его об обстановке;

- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование возможных ЧС и их последствий;

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

- подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание запасов материально-технических средств;

- организованный сбор и отселение населения и эвакуация сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

Противопожарные мероприятия:

Основанием для выполнения данного подраздела послужила ст. 65 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию:

- соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны;

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

- локализация, ликвидация пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

- оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

- подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и других объектов экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация и защита населения

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться мероприятия по:

- проверке готовности приемно - эвакуационных пунктов;

- подготовке эвакоприемной комиссии к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

- организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

- укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенных пунктов, заглубленные помещения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия по медицинской защите населения, а именно:

- служба медицины катастроф, штаб СМК организует круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- усиливается дежурно-диспетчерская служба МК, станций скорой медицинской помощи;

- приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады согласно расчету;

- доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно-сестринских бригад согласно описи;

- готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества в аптеках, аптеках лечебно-профилактических учреждений;

- лечебно-профилактические учреждения готовят к выписке на амбулаторное лечение до 50% больных, подготавливают приемные отделения к работе в условиях массового поступления пострадавших.

Существующая ситуация по обеспеченности населенных пунктов объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям. Вследствие этого возникает необходимость в укреплении материально – технической базы противопожарных формирований:

- установка пожарных гидрантов;

- чистка пожарных водоёмов и содержание подъездных путей в исправном состоянии

- изготовление наглядных противопожарных агитационных материалов.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубопечные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а)	Размещение пожаро – взрывоопасных объектов на территориях поселений:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-, взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-, взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-, взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

3.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро, взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

-	со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

-	с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

-	с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.	Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

-	для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров.

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10.	 Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

11.	 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12.	 Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 метров.

13. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

14. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в)	Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1)	наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)	водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. 	В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. 	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. 	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. 		Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. 	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

9. 	Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СниПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СниПа 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды представлен в разделе 2.2.1 настоящего генерального плана.

На территории Каблуковского сельского поселения рекомендуется строительство пожарного депо и замена пожарных гидрантов. Размещение и емкость объектов необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

4)	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

-	разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

-	установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

-	обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

-	организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

-	социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## 2.12. 	Перечень планируемых объектов местного значения.

Перечень объектов местного значения определяется ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- строительство детского дошкольного учреждения в с.Каблуково на 40 мест;

- строительство школы на 160 мест в д.Савватьево;

- размещение предприятий торговли и общественного питания в с. Рождествено, д.Савватьево, д.Орша, д.Поддубье, д.Крупшево, д. Литвинцево, д. Захарьино.

- строительство в с. Рождествено, с. Каблуково зданий бюро бытового обслуживания

- строительство площадки для рынков выходного дня в с.Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево;

- строительство в с. Каблуково котельной мощностью 0,5 МВт;

- реконструкция в д. Савватьево блочно-модульной газовой котельной;

- реконструкция в д. Рождествено угольной котельной мощностью 0,5 МВт с переводом на газ;

- строительство цеха по консервированию плодоовощной продукции: Место размещения – Рождествено;

- в с. Рождествено строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети, очистных сооружений, сети водоотведения;

- строительство отвода от газопровода у с.Каблуково для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Крупшево, д.Орша и д.Поддубье;

- строительство отвода от газопровода у д.Заборовье для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Юрьевское, т/б Лисицкий Бор, д. Лисицы, д.Мишнево, д.Сергеевка, д.Левобередна, д. Судимирка и д.Видогощи;

- строительство газопровода от ГРС 1Мая для газоснабжения с. Рождествено, Подсобное хозяйство ДСК;

- строительство артезианских скважин: д.Крупшево, д.Литвинцево, д.Захарьино. с.Каблуково;

- строительство очистных сооружений и строительство сетей водоотведения: д.Крупшево, с.Рождествено, с.Каблуково.

- строительство ГРС в д. Поддубье, д.Крупшево;

- газификации д. Поддубье;

- строительство межпоселкового газопровода д.Лисицы

- размещение вертолетной площадки в д. Лисицы (земельный участок 69:10:0000018:391) для туристических целей;

- установка детских площадок: д. Иенево ,д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), с. Каблуково, д.Лисицы, д. Видогощи, д. Мишнево;

- установка площадок для отдыха: с. Рождествено (2 площадки), д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье, с. Каблуково, д. Юрьевское, д. Судимирка, д. Видогощи;

- размещение спортивных площадок: с. Рождествено, д. Орша, д. Савватьево (волейбольная площадка), д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), д.Лисицы

- увеличить количество контейнеров для сбора коммунальных отходов и площадок под них до нормативного показателя.

- размещение вертолетной площадки в д. Лисицы (Земельный участок 69:10:0000018:391) для туристических целей;

- земельный участок с К№ 69:10:0000018:2918 площадью 1,1 га для организации деревообрабатывающего предприятия

- земельные участки с К№ 69:10:0000019:947, :1252 общей площадью 1,28 га для размещения объекта лесоперерабатывющей инфраструктуры.

# Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения муниципального района, поселения на комплексное развитие территории.

Таблица 21

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | строительство детского дошкольного учреждения в с.Каблуково на 40 мест | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности сельского поселения. Увеличение рекреационной привлекательности сельского поселения. |
| 2 | строительство школы на 160 мест в д. Савватьево |  |
| 2 | размещение предприятий торговли и общественного питания в с. Рождествено, д.Савватьево, д.Орша, д.Поддубье, д.Крупшево, д. Литвинцево, д. Захарьино |  |
| 3 | строительство в с. Рождествено, с. Каблуково зданий бюро бытового обслуживания |  |
| 4 | строительство площадки для рынков выходного дня в с.Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево |  |
| 5 | установка детских площадок: д. Иенево ,д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), с. Каблуково, д.Лисицы, д. Видогощи, д. Мишнево |  |
| 6 | установка площадок для отдыха: с. Рождествено (2 площадки), д. Поддубье, д. Крупшево, д. Заборовье, с. Каблуково, д. Юрьевское, д. Судимирка, д. Видогощи |  |
| 7 | размещение спортивных площадок: с. Рождествено, д. Орша, д. Савватьево (волейбольная площадка), д. Крупшево, д. Заборовье (2 площадки), д.Лисицы |  |
| 8 | размещение вертолетной площадки в д. Лисицы (Земельный участок 69:10:0000018:391) для туристических целей | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения. Обеспечение населения круглогодичным доступом на территорию. |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор» (км 0+000- км 11+600) |  |
| 10 | Ремонт моста через р. Ляховка у д. Литвинцево на км 36 + 400 автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе |  |
| 11 | Строительство линии стационарного электрического освещения на участке автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе, км 11+640 – км 11+800 (0,26 км) |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги Рождествено - Быково в Калининском районе (7 км) |  |
| 13 | Строительство линии наружного освещенияв д. Староселье на автомобильной дороге «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» в Калининском районе (1,5 км) |  |
| 14 | в с. Рождествено строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети | Улучшение условий проживания населения, надежное обеспечение населения качественной питьевой водой. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения |
| 15 | строительство артезианских скважин: д.Крупшево, д.Литвинцево, д.Захарьино. с.Каблуково |  |
| 16 | в с. Рождествено строительство очистных сооружений, сети водоотведения | Улучшение условий проживания населения, надежное обеспечение населения услугами водоотведения |
| 17 | строительство очистных сооружений и строительство сетей водоотведения: д.Крупшево, с.Рождествено, с.Каблуково, д. Лисицы |  |
| 18 | строительство отвода от газопровода у с.Каблуково для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Крупшево, д.Орша и д.Поддубье | Улучшение условий проживания населения, надежное обеспечение населения на перспективных территориях для жилищного строительства газоснабжением. Повышение уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения |
| 19 | строительство отвода от газопровода у д.Заборовье для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Юрьевское, т/б Лисицкий Бор, д. Лисицы, д.Мишнево, д.Сергеевка, д.Левобередна, д. Судимирка и д.Видогощи |  |
| 20 | строительство газопровода от ГРС 1Мая для газоснабжения с. Рождествено, Подсобное хозяйство ДСК |  |
| 21 | строительство ГРС в д. Поддубье, д.Крупшево |  |
| 22 | газификации д. Поддубье; |  |
| 23 | строительство межпоселкового газопровода д.Лисицы |  |
| 24 | строительство в с. Каблуково котельной мощностью 0,5 МВт | Улучшение условий проживания населения, надежное обеспечение населения на перспективных территориях для жилищного строительства теплоснабжением. Повышение уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения |
| 25 | реконструкция в д. Савватьево блочно-модульной газовой котельной |  |
| 26 | реконструкция в д. Рождествено угольной котельной мощностью 0,5 МВт с переводом на газ |  |
| 27 | организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы; | Улучшение условий проживания населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. |
| 28 | устройство открытой (закрытой) водосточной сети; |  |
| 29 | вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав; |  |
| 30 | санитарная очистка и рубка деревьев в с.Каблуково, с.Рождествено, д.Орша, д.Савватьево |  |
| 31 | строительство тротуаров при реконструкции улично-дорожной сети сети с.Каблуково, с.Рождествено, д.Орша, д.Савватьево |  |
| 32 | оборудование остановочных площадок и установка павильонов с.Каблуково, с.Рождествено, д.Савватьево |  |

# Раздел 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение и возможные зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренные соответствующими документами территориального планирования.

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области в области федерального транспорта на территории поселения планируется строительство объекта федерального значения – участок платной автомобильной дорога Москва-Санкт-Петербург (М11).

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области» в границах Каблуковского сельского поселения планируется строительство линии электропередач 330 кВ., реконструкция автодороги Каблуково - Заборовье - турбаза «Лисицкий бор»

В Схеме территориального планирования Калининского района утвержденной Решением Собрания депутатов Калининского района Тверской области от 16.08.2013 № 52, имеются, следующие предложения в области объектов местного значения:

- строительство в с. Каблуково котельной мощностью 0,5 МВт;

- реконструкция в д. Савватьево блочно-модульной газовой котельной;

- реконструкция в д. Рождествено угольной котельной мощностью 0,5 МВт с переводом на газ;

- строительство цеха по консервированию плодоовощной продукции: Место размещения – Рождествено;

- в с. Рождествено строительство водозаборных сооружений, водопроводной сети, очистных сооружений, сети водоотведения;

- строительство отвода от газопровода у с.Каблуково для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Крупшево, д.Орша и д.Поддубье;

- строительство отвода от газопровода у д.Заборовье для газоснабжения следующих населенных пунктов: д.Юрьевское, т/б Лисицкий Бор, д. Лисицы, д.Мишнево, д.Сергеевка, д.Левобередна,д. Судимирка и д.Видогощи;

- строительство газопровода от ГРС 1Мая для газоснабжения с. Рождествено, Подсобное хозяйство ДСК;

- строительство спортивных сооружений в с. Каблуково, с. Рождествено, д. Савватьево

- Строительство детского дошкольного учреждения в с.Каблуково.

Программой дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2023 - 2027 годах (утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 29.12.2022 № 1491-рп) предусмотрено:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор» (км 0+000- км 11+600)

- Ремонт моста через р.  Ляховка у д. Литвинцево на км 36 + 400 автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе

- Строительство линии стационарного электрического освещения на участке автомобильной дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе, км 11+640 – км 11+800 (0,26 км)

- Ремонт автомобильной дороги Рождествено - Быково в Калининском районе (7 км)

- Строительство линии наружного освещенияв д. Староселье на автомобильной дороге «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» в Калининском районе (1,5 км)

Объекты, указанные в Схеме территориального планирования Калининского района, при определении своей принадлежности к объектам местного значения районного уровня и объектов местного значения уровня сельского поселения, по своему назначению, в большей своей части противоречат закону Тверской области от 03.10.2013 г. № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».

Вместе с тем, необходимо отметить, что на территории Тверской области отсутствует четкий перечень объектов регионального и местного значения, так как закон определяет, только вопрос отображения объектов на том или ином уровне документов территориального планирования, а не состав (перечень) объектов.

В графической части проекта отображены перечисленные выше объекты местного значения муниципального района и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и эксплуатации.

# Раздел 5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов поселения или исключаются из их границ.

Проектом генерального плана предусматривается включение земельных участков в границы населенных пунктов д.Судимирика и д.Сергеевка Каблуковского сельского поселения Калининского муниципального района Тверской области.

Таблица 22

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Существующая категория земель | Проектное использование | Наименование населенного пункта из которого исключены земельные участки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:10:0000018:3215 | 20 401 | Земли сельскохозяйственного назначения | для жилищного строительства | д Судимирка |
| 2 | 69:10:0000000:1355 | 66 000 | Земли сельскохозяйственного назначения | под рекреацию | д. Сергеевка |
| 3 | 69:10:0000000:1394 | 19 961 | Земли сельскохозяйственного назначения | под рекреацию | д. Сергеевка |
| 4 | 69:10:0000000:1395 | 20 341 | Земли сельскохозяйственного назначения | под производственную зону | д. Сергеевка |
|  | 69:10:0000018:1325 | 8 800 | Земли сельскохозяйственного назначения | для жилищного строительства | д. Юрьевское |
|  | 69:10:0000018:1387 | 21 000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для жилищного строительства | д. Юрьевское |
|  | 69:10:0000018:1412 | 18 275 | Земли сельскохозяйственного назначения | под рекреацию | д. Орша |
| Итого |  |  |  |  |  |

Проектом генерального плана предусматривается исключение земельных участков из границы населенного пункта д. Видогощи Каблуковского сельского поселения.

Таблица 23

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Проектное использование, проектная функциональная зона | Наименование населенного пункта из которого исключены земельные участки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:10:0181401:976 | 6 390 | ООПТ, зона рекреационного назначения | д. Видогощи |
| 2 | 69:10:0181401:977 | 33 610 |  |  |
| 2 | 69:10:0181401:1050 | 25 |  |  |
| Итого |  | 40 025 |  |  |

Данные земельные участки планируется перевести в земли особо охраняемых природных территорий объекта местного значения (Приложение1).

Развитие жилой застройки осуществляется за счет существующих территорий в составе населенных пунктов Каблуковского сельского поселения.

Данные Росстата Российской Федерации по Тверской области